编号:YJYGX-ZHJL-STXZ-001

永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

水土保持监理实施细则

批准                    年    月    日

编制                    年    月    日

常州正衡电力工程监理有限公司

永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目监理项目部

2023年09月

目          录

一、工程概况	4

1.1工程地点	4

1.2建设规模	4

二、监理依据	4

2.1主要法律法规	4

2.2批复、合同文件	5

2.3相关技术规范	5

三、水土保持监理目标、组织机构和工作程序及制度	6

3.1水土保持监理目标	6

3.2水土保持监理范围	7

3.3水土保持监理组织机构及工作程序	11

四、工作主要内容及重点	13

4.1工作内容	13

4.2工作重点	15

4.3监理工作思路和主要对策	15

4.4组织协调内容及措施	16

4.5监理成果	18

五、水土保持监理要点	18

5.1各防治区水土保持监理要点	18

5.2水土保持验收要求	20

六、水土保持监理质量保证体系	21

6.1质量保证体系认证	21

6.2人员保障及措施	22

6.3监理质量控制措施	23

6.4质量保证措施	24

七、常用监理表格	25

- 一、工程概况

1.1工程名称

永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

1.2建设单位名称

甘肃刘家峡浩博新能源有限公司

1.3工程地点

甘肃省永靖县盐锅峡镇

1.4工程项目规模

本项目位于甘肃省临夏回族自治州永靖县境内。属温带半干旱气候，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明。年平均水平面太阳辐射总量 1591.7kWh/m2 ,年均气温 9.8℃。拟建项目地貌类型主要为高山地。本项目场址太阳能资源丰富，场地地形地貌条件属于复杂山地类型。项目地理位置经纬度坐标北纬 36.1°，东经 103.3°。新建一座 330kV 汇集站；本期以一回 330kV 线路送出接至 330kV 新庄变，线路长度约20 公里。

本工程一期260MW光伏项目，交流侧容量260MW，直流侧容量320.0054MWp。共采用581828块550Wp单晶硅双面电池组件，包括光伏发电系统以及相应的配套并网设施。项目按照15%比例配置39MW/156MWh储能。最终通过一座330kV汇集站外送330kV 线路接入当地国家电网。据光伏方阵的布置情况，共设置119个发电单元。每个发电单元通过1台箱式升压变升压至35kV。各发电单元汇集后，通过9回35kV集电线路接至330kV汇集站35kV母线。 本工程推荐采用分块发电、集中并网方案。光伏组件排列主要采用竖向 2×13 矩阵， 光伏阵列采用固定倾角 25°。同时在场区内选取两块典型地形布置柔性支架及平单轴跟 踪支架。本工程新建一座 330kV 汇集站，通过一回 330kV 线路接入 330kV 新庄变。

- 二、监理依据

- 2.1主要法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第39号，2010年12月25日修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（全国人大常委会，2002年10月28日，2016年7月2日第二次修正）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过 2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订）；

（4） 《中华人民共和国防洪法》（2015年4月24日第十二届全国人民代表大会 常务委员会第十四次会议通过第二次修正）；

（5）《中华人民共和国水法》（修订）（2016 年7月2日修订）；

（6）《中华人民共和国土地管理法》（全国人大常委会，1986年6月25日，2004年8月28日修正）；

（7）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（国务院令第120号，1993年8月1日）；

（8）《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号，1988年6月10日，2011年1月8日修正版）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第第682号，2017年6月修改）；

（10）《水利工程建设监理规定》（2006年12月18日水利部令第28 号发布，2017年12月修正）；

（11）国家、行业及地方有关规章、规范性文件等。

- 2.2批复、合同文件

（1）《上海华电崇明绿华44MW渔光互补光伏发电新建项目水土保持监理合同文件》；

（2）《上海华电崇明绿华44MW渔光互补光伏发电新建项目水土保持方案报告书（报批稿）》及批复文件；

（3）建设单位与施工单位签订的水土保持项目合同等。

- 2.3相关技术规范

（1）《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》，水保〔2019〕160号；

（2）《水利部关于加强事中后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》，水保〔2017〕365号；

（3）《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》，中华人民共和国水利部，公告2006年第2号；

（4）《关于加强大中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》，水利部水土保持［2003］89号；

（5）《工程建设监理规范》(GB50319－2000)；

（6）《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288－2014)；

（7）《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)；

（8）《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T 50434-2018)；

（9）《水土保持工程质量评定规程》(SL336－2006)；

（10）《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》(GB /T22490－2008)；

（11）《水土保持综合治理技术规范》(GB/T16453.1～16453.6-2008)；

（12）《水土保持综合治理验收规范》(GB/T15773-2008)；

（13）《水土保持工程施工监理技术规范》(SL 523-2011)；

（14）国家、行业及地方有关水土流失防治等标准、规程规范。

- 三、水土保持监理目标、组织机构和工作程序及制度

- 3.1水土保持监理目标

(1) 做好与项目各水行政主管部门的沟通与联系，跟踪本工程建设过程中国家相关政策法规的变化，及时调整工程建设期水土保持工作内容。

(2) 进度目标：水土保持措施与主体工程“三同时”，根据水土保持专项工程合同要求及进度安排实施相关工程和措施。

(3)  质量目标：水土保持专项工程质量满足合同、设计和相关质量要求，符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准。

(4) 投资目标：水土保持专项工程费用控制在施工合同规定的相应额度内。

(5) 安全目标：贯彻国家安全生产方面的法律法规，按照合同要求落实安全保护措施，杜绝监理部安全责任事故的发生。

(6) 水土流失防治目标：重点预防和治理防治责任范围内的水土流失，保障工程的安全运行和生产；通过水土流失综合治理，促进并改善工程地区生态环境，最大限度地发挥水土保持措施功能与效益，通过本项目水土保持设施自主验收。具体见下表：

| 序号 | 防治指标 | 采用标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 设计水平年 |
| 1 | 水土流失总治理度(%) | / | 98 |
| 2 | 土壤流失控制比 | / | 1.0 |
| 3 | 渣土防护率(%) | 96 | 98 |
| 4 | 表土保护率（%） | / | / |
| 5 | 林草植被恢复率(%) | / | 98 |
| 6 | 林草覆盖率(%) | / | 29 |

- 3.2水土保持范围

- 根据批复的水土保持方案，本工程水土流失防治的责任范围共计 5.00 hm²。其中光伏电站和进站道路区面积为 0.64hm²，水上光伏阵列区面积为1.13hm²（扣除鱼塘水面面积），检修道路及地埋电缆区面积为 3.23hm²。

| 防治分区 | 主要建设内容 | 重点防治内容 | 面积 （hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏电站和进场道路区 | 光伏发电组件支架、箱式变压器、逆 变器、电缆桥架及桩基础、桩基础等 | 建筑基础、管沟开挖、平整过程裸露地表 | 0.64 |
| 水上光伏阵列区（扣除鱼塘水面面积） | 光伏电站内综合楼、消防水池、水泵房、接地变压器、地埋一体化污水处理装置等建筑物设施 | 平整过程中及裸露地表 | 1.13 |
| 检修道路及地埋电缆区 | 检修道路、鱼塘间道路、直埋电缆、排水沟、绿化工程等。 | 路基施工扰动、管沟开挖、平整过程中及裸露地表 | 3.23 |
| 合计 | / | / | 5.00 |

3.3监理工作程序、制度

根据本项目特点，我公司计划选派工作经验丰富、能力强的专业监理工程师1人、监理工程师1人，监理员1人，组建项目水土保持监理组，由总监理工程师任组长总负责，对本项目水土保持工程实施监理。

- 3.3.1监理人员岗位职责

(1)总监理工程师

①严格遵守和执行国家和地方政府的有关水土保持法律法规，受发包人委托监督、检查工程及影响区域的水土保持工作，并对发包人负责；

②确定监理机构各部门职责分工及各级监理人员职责权限，协调监理机构内部工作；

③审批《水土保持监理实施细则》，组织编写并签发水土保持监理报告，组织整理监理合同文件和档案资料；

④与发包人、工程监理单位、承包人、水行政主管部门进行水土保持工作联系，特别是密切联系发包人，及时了解其要求、愿望；

⑤协助发包人审查承包人提交的水土保持措施方案及各类水土保持报告；

⑥组织召开水土保持监理专题会议，对水土保持重大问题进行分析，并提出存在的问题及整改要求；

⑦对承包人违反水土保持条款行为提出书面意见并以“监理工作联系单”形式签发报送发包人；

⑧参与相关工程的阶段验收、单位工程验收、合同工程完工验收等竣工验收活动。

(2)监理工程师

①监理工程师应按照总监理工程师所授予的职责权限开展监理工作，是所执行监理工作的直接责任人，并对总监理工程师负责。专业监理工程师接受总监理工程师委派的工作，严格遵守和执行国家和地方政府的有关水土保持法律法规，尽责尽力做好本职工作；

②负责编制《水土保持监理实施细则》，编制水土保持监理报告；

③遵照监理实施细则开展工程现场巡查、巡视工作，检查各项水土保持措施落实情况，及时发现存在的水土保持问题，并做好相关巡视记录；

④对巡视过程中发现的水土保持问题，以“监理工作联系单”的形式提出书面处理意见，经总监同意后报送发包人，提请发包人督促承包人限期整改，并及时将整改落实情况报告总监和发包人；

⑤协助总监理工程师协调参建各方之间的工作关系，特别是加强与承包人专职水土保持管理人员的工作联系；

⑥协助发包人委托的水土保持监测单位按监测计划进行定期的水土保持监测；

⑦负责现场水土保持监理资料的收集、整理及汇总，定期向总监报告现场水土保持工作情况；负责编写水土保持监理报告及监理成果文件。

(3)监理员

在监理工程师的指导下开展现场监理工作，协助监理工程师完成现场巡视时的测量、拍照等工作，获取工程现场第一手监理资料；核实施工单位质量评定的相关原始记录；发现问题及时指出并向监理工程师报告，认真做好监理现场巡视记录。

- 3.3.2监理工作管理制度

- 1、监理会议制度

(1)监理过程中，水土保持监理会议由水土保持总监理工程师或监理工程师主持召开，业主、主体监理、施工、设计等单位相关人员参加。

(2)如遇水土保持等重大问题需处理时，需召开监理专题会议，相关参建单位参加，必要时还可特邀地方水土保持主管部门一起参会。

(3)由水土保持监理部负责召开的监理会议，会议纪要原则上由监理部负责拟稿，以监理部文件发送各参会单位。

(4)受邀参加业主或工程监理单位组织的相关会议时，一般由监理部总监参加，如总监无法参加，应由其指定的其它监理人员参会，会后及时将会议精神向领导汇报，并传达给监理部其它成员。

- 2、现场检查制度

(1)监理部制定水土保持检查制度，定期和不定期的对施工现场的水土保持工作进行检查指导；

(2)监理部督促施工单位建立水土保持管理机构，由施工单位第一责任人任组长，按照“谁主管、谁负责”的原则，在组织施工生产的同时组织实施水土保持。

(3)由总监或监理工程师组织，监理部有关人员参加，施工单位水土保持分管领导、水土保持专职人员参加，对施工作业面进行水土保持工作检查，做好检查记录。对检查中不符合水土保持要求的地方及时落实整改，并做好核查工作。

(4)监理部结合每月的施工计划，检查、安排、总结、水土保持工作，发现问题必须制定有效措施，要求施工单位及时进行整改完善。

- 3、监理工作记录制度

监理期间，监理部要做好监理工作记录，详尽记录工程建设过程中水土保持措施的实施情况，监理工作记录叙述准确严谨，文字通顺清晰。监理工作记录应按规定统一存档，总监理工程师应组织定期检查监理工作记录的记录情况。

- 4、监理报告制度

水土保持监理报告是工程建设中水土保持工作的一项重要内容，监理部需完成的监理报告包括：水土保持监理实施细则、水土保持监理年报、水土保持监理总结报告及合同内其它因工作需要应提交的材料。

提交成果：在监理年度次年1月提交上年度水土保持专项监理年报。监理结束后3个月内（或根据验收时间安排）提交工程验收所需的水土保持监理总结报告。

- 5、监理工作总结报告制度

(1)按项目的进展情况和合同要求，分别编写监理期间的水土保持监理年报和工程竣工水土保持监理总结报告。提交的各项监理报告格式应按照水利部对水土保持监理报告的编制要求，同时结合工程实际情况编制。

(2)项目监理部负责人编写监理工作总结，主要内容包括：①工程概况；②水土保持工程和措施的实施情况；③监理工作开展情况；④资料及信息管理工作；⑤经验、教训与建议等。

(3)水土保持监理年报内容应相对简明扼要；水土保持验监理总结报告要求编写详尽，采用数据必须准确，内容必须真实。水土保持监理总结报告是水土保持报告制度中关键性工作之一，是评定水土保持监理工作质量与工作业绩的主要依据，同时作为向业主和质量监督部门提供的文字材料。

- 6、文件审核制度

监理机构应对施工图纸和施工单位提供的施工组织设计、开工申请报告等文件进行审核或审批。

监理报告产品质量控制流程：编制的监理报告产品，应按照上海勘测设计研究院有限公司《专业性项目生产技术管理规定》要求实行校核、审查流程。校审人员由具有相应资质的人员承担。

- 7、档案管理制度

水土保持监理单位结合工程实际建立水土保持信息管理体系，制定文件管理制度，对水土保持信息及时进行梳理、分析，将信息转化为决策依据，指导和规范现场监理工作。

对往来文函、日常监理工作技术资料等应定期整理，内部保存和移交建设单位归档。在建设项目竣工水土保持验收时，应汇总整理监理档案资料备查。

- 8、人员培训和宣传教育制度

宣传和培训的内容主要包括水土保持法规政策、建设单位水土保持知识、本工程环境特点和水土保持要求等。宣传方式和途经可灵活选择，包括结合工作会议进行宣传、编制发放宣传手册、建设单位在施工区设置必要的宣传方式，还可采取授课、讲座、知识竞赛等形式。

- 9、奖惩制度

水土保持监理在建设单位的支持下，结合施工承包合同条款和建设单位相关管理制度和要求，建立工程水土保持奖惩制度以推动水土保持工作、提升监理工作成效。对认真履行施工合同水土保持条款和执行水土保持监理工作指令、水土保持效果突出的承包商，提请建设单位给予相应奖励；对不能严格按合同要求落实水土保持措施和要求、对水土保持监理工作指令执行不到位的承包商，提请建设单位对其给予相应处罚等。奖励可包括通报表扬(先进集体、先进个人)、经济(单位、个人)等形式，处罚包括通报批评、撤换责任人员、暂缓和扣减工程进度款支付等。

- 10、安全管理制度

(1)以“安全生产，预防为主”为指导方针，认真贯彻执行国家有关安全文明生产的法律、法规，确保水土保持监理部工作的安全。

(2)坚持“安全生产，人人有责”的原则，水土保持监理部全体人员都应增强安全责任感，实现零事故目标。

(3)驾驶员要认真执行行车安全法规以及公司车辆使用管理办法，严禁酒后驾车、超速驾驶，要时刻保持良好车况，对汽车定期维修、保养，确保行车安全。

(4)水土保持监理部应根据本项目的实际情况，由总监负责组织监理人员对相关环境因素/危险源进行辨识、评价，找出水土保持监理部重大环境因素和安全因素，有针对性地制订相应的控制措施并落实到实际工作中。对上述重大环境因素、安全因素及其控制措施应告知全体监理人员。

(5)全体监理人员应自觉牢固树立“安全第一”的观念，增强安全工作自我保护意识，防止工伤事故，杜绝重大人身伤亡事故。

(6)监理人员应遵守工程和水土保持监理部的有关规定。进入施工现场时，应严格遵守现场有关制度要求，配戴安全帽、着工作服、穿防护鞋等劳动防护用品，夜间巡视时还须配带手电筒，并尽可能避开危险作业区域。

(7)现场工作时，严禁冒险从正在施工的起重机、挖掘机等机械旋转活动半径内穿行，遇爆破作业时，应及时撤离到警戒区外。

- 3.3水土保持监理工作程序

(1)机构组建

根据建设单位对水土保持监理的要求、监理单位在投标时的承诺、监理合同约定的要求，委派监理人员、配置监理设施设备，安排监理项目部中有丰富工作经验的专业监理工程师负责水土保持监理主要工作，监理员协助。

(2)编制水土保持监理实施细则

根据水土保持方案报告书及其批复、工程设计文件及其他工程基础资料，对项目施工沿线进行实地调研，根据工程相关资料及现场查勘情况，编制水土保持监理实施细则，报送建设单位，并根据相关要求报送项目所在地水行政主管部门备案。

(3)施工阶段水土保持监理

在施工过程中，按照水土保持监理实施细则开展监理工作，进行水土保持工作要求交底，进行现场巡视检查，及时发现施工过程中存在的有关水土保持问题，向承包商提出处理要求。

对照批复的水土保持方案报告书，协助业主审核施工承包商水土保持工程措施、植物措施施工措施计划、查验测量放线成果，在工程实施阶段对工程质量进行全方位动态控制好，协助业主控制水土保持工程进度、造价，对已完质量合格工程进行计量，并定期检查水土保持工程及设施的运行状况。

主持召开水土保持监理专题会议，协调解决存在的有关问题。参加监理例会，检查施工单位水土保持工程计划实施情况。

在日常工作中作好监理记录及编制监理报告，协助业主完成其它水土保持相关报告的编制工作。

(4)参与建设项目水保设施竣工验收

在项目开始试运行时，开始编制水土保持监理总结报告。水土保持监理单位参加建设项目水保设施竣工验收现场检查会，对水土保持监理工作开展情况、项目建设情况及“三同时”落实情况向验收检查组进行汇报。

监理工作完成后，按照监理合同向业主提交监理工作报告、移交档案资料。

3.3.2水土保持措施未落实情况的处理工作程序

(1)水土保持监理单位在开始水土保持监理过程中，认真研读工程水土保持方案报告书及其批复文件、水土保持相关设计文件图纸、水土保持相关法律法规、水土保持相关标准及规范、水行政主管部门有关水土保持规章制度，全面掌握本项目建设期对水土保持的要求及各项水土保持措施内容。

(2)检查施工单位是否已将水土保持要求及水土保持措施内容纳入施工方案中，同时方案中水土保持相关内容的合理性和可实施性，若不能满足施工期间水土保持要求，应及时要求责任施工单位进行完善，并将检查情况及施工方案修改完善情况及时向建设单位汇报，确保各项水土保持内容在后期施工时真正发挥有效指导作用。

(3)在工程施工开始后，水土保持监理加强现场检查力度。依据水土保持方案报告书及其批复文件、水土保持相关法律法规、技术规范、设计图纸等内容对现场施工情况进行检查，及时发现存在的水土流失和生态破坏问题以及水土保持措施尚未落实的问题，并加以妥善解决，具体处理情况如下：

①在水土保持监理过程中发现的一般水土保持问题，现场要求责任施工单位进行整改，并对其后期效果进行跟踪检查，直至问题妥善解决；

②针对较为严重的水土保持问题，水土保持监理以整改通知单形式要求施工单位进行整改，并对整改落实情况进行跟踪检查，直至问题妥善解决；

③针对项目比较复杂的水土保持问题，水土保持监理应及时找出问题产生的根源、提供解决处理问题的方法及途径，并通过会议等形式组织涉及单位进行协调，明确责任主体及解决问题的办法和要求，督促责任单位进行整改，直至问题得以妥善解决。

④水土保持监理依据工程施工进行情况、以及同类工程水土保持监理经验等，在现场检查时，同时重点关注工程后续施工可能产生的水土保持问题。对此，水土保持监理及时向建设单位、施工单位提供专业化的咨询服务，提醒相关单位及早采取预防措施，尽可能避免水土保持问题的产生。

水土保持监理相应工作程序如图所示：

建设单位

水土保持监理组

监理工程师

组织现场巡视、现场会议

发现问题、分析问题、提出建议

提供专项咨询

施工单位

措施实施单位

措施实施

验收、评定

通过

合同及相关法律、法规

建设单位或工程监理单位

不 通 过

- 四、工作主要内容及重点

- 4.1工作内容

- 4.1.1监理阶段划分

本项目水土保持监理划分为准备阶段、施工阶段和验收阶段。

(1)准备阶段：从接受发包人委托开始水土保持监理工作到程序化、规范化、标准化地开展水土保持监理工作。

(2)施工阶段：从程序化、规范化、标准化地开展水土保持监理工作至工程完工。

(3)验收阶段：从工程完工至工程通过由生产建设单位按照有关规定自主开展的水土保持设施竣工验收。

- 4.1.2各阶段主要工作内容

(1)准备阶段

①根据建设单位的要求，配备相应的总监理工程师、监理工程师和监理人员，配置必需的生活、办公设施，确保监理工作有序开展。

②熟悉项目水土保持方案报告书及批复等水土保持文件和要求，在掌握水土保持专业知识的基础上，了解熟悉工程概况和相关水土保持要求。

③参与审核施工组织设计，审查施工方案是否满足水土保持的要求。

④监理部组织人员查勘工程现场，并根据工程特点和水土保持要求，编制切实可行的水土保持监理实施细则，明确监理职责、内容和目标，安排现场监理工作。

⑤ 建立各参建单位的水土保持联系人制度，督促承包人建立水土保持组织机构，落实各参建方的水土保持负责人。

⑥建立与建设单位、施工单位、主体监理、设计单位及水行政主管部门之间的联络体系，参加工程例会，及时做到信息沟通和反馈。

(2) 施工阶段

①对各施工区域各项水土保持措施的落实情况、存在的水土保持问题和解决情况进行检查，对巡视过程中发现的问题，应以“监理工作联系单”形式反馈给建设单位，由建设单位安排或督促相应的施工单位进行限期整改；每年末编写《水土保持监理年报》。

②参加工程例会，向工程各方通报前阶段的主要水土保持问题及解决情况，指出下阶段需注意的主要问题及相关防范措施。

③监督临时性水土保持措施的执行情况，评估执行效果，提出改进的要求和建议。

④在工程竣工前，负责收集、整理、存档与水土保持有关的工程设计、施工、投资、进度、质量等方面资料，为水土保持竣工验收准备材料。

(3)验收阶段

①审查施工承包商报送的有关竣工资料，各项水土保持工程项目的验收工作均结合工程竣工验收进行。

②随主体工程同步实施的水土保持工程项目，监理部需进行复核。

③水土保持专项工程，按国家相关标准要求和建设单位有关的规定进行验收。

④编制《水土保持监理总结报告》，同时，配合业主编写水土保持设施验收工作中相关项目竣工水土保持文件并提供咨询服务，配合建设单位进行项目水土保持设施自主验收，确保验收顺利开展。

- 4.2工作重点

- 4.2.1确定重点监理区域

根据批复的水保方案报告书，本项目水土保持监理重点为：光伏电站和进站道路区、水上光伏阵列区、检修道路及地埋电缆区，并对各分区各项水保措施实施情况进行复核。

- 4.2.2结合水土保持监理特点，重点时段控制

根据工程实施进度，掌握重点时段和施工节点对现场水土保持措施的实施控制，考虑到施工单位可能存在“重工程，轻水保”倾向，从而出现水土保持措施实施不能满足要求的现象，因而需强化专项监理重点时段控制，即加强事前、事中和事后监理。

- 4.2.3及时与水行政主管部门协调

国家和地方的行政管理部门履行其监督管理职能是其法定责任，在涉及专项监理工程的水行政监督检查时，监理需与相关水行政主管部门进行沟通，协助建设单位及时了解情况和要求，并落实相关措施。

- 4.3监理工作思路和主要对策

项目部根据本项目水土保持工程的特点，从监理机构设置、资源配置入手，将不断完善内部工作制度，责任落实到人；强化内部管理，实现管理目标，提出如下具体的工作思路：

(1)组织措施

选派经验丰富、组织协调能力强、技术力量先进的总监及专业监理工程师组建监理部，同时组织咨询专家进入现场指导工作。对目标控制中的难点和重点将落实责任人，并进行定期与不定期的检查。

(2)内部管理规范化、制度化

建立岗位责任制及一系列配套的监理工作制度、管理制度，贯彻"质量保证体系”，使水保监理工作规范化、标准化。

(3)技术措施

对目标控制中的难点和重点将根据需要组织高层专业管理人员和技术人员深入现场，针对性的处理实际问题。主要对策如下：

①施工应合理安排开挖、填筑时序，合理设置临时堆土场，避免重复运输及施工。

②施工活动应尽量控制在施工场地范围内进行，避免破坏征地范围以外的植被。

③弃土(渣)运输应防止“跑、冒、滴、漏”，防止弃渣运输过程中因无防护措施造成水土流失。

④需要对开挖裸露部分进行必要的防护措施，避免裸露引起的水土流失。若施工不及时采取相应的防护、排水、植被恢复等水土保持措施，施工引发的水土流失将影响主体工程施工和运行。

⑤使用完毕后，施工单位须将临时设施区域建筑物及硬化地面全部拆除，废弃物及时运至指定堆放地点后，进行迹地恢复。

(4)过程监理保障措施

在监理过程中，对水保专项工程实行监理和全过程控制；严格审查监测单位监测实施方案，督促检查监测方案的落实情况，尤其是监测单位的人员配置、监测设备落实情况，确保监测成果确实可靠，并按时提交。

及时召开水土保持监理工作启动会，介绍工程水土保持监理应负责开展的工作，以及相关的土建工程施工监理单位和水土保持工程施工单位应注意的事项和水土保持要求。

同时，加强对施工单位的水土保持意识教育，要求施工单位树立水土保持的意识，通过严格施工组织管理降低水土流失。

- 4.4组织协调内容及措施

(1)监理机构内部的组织协调

①根据工程内容及委托监理合同所规定的工作内容，确定职能划分，并相应设置配套的组织机构。

②明确规定各工作岗位的目标、职责和权限，以规章制度的形式做出明文规定。

③事先约定各工作岗位在工作中的相互关系。

④建立信息沟通制度。

⑤根据项目建设的阶段或当时重点关注对象的变化，动态地优化调整人员分工或人员配置。

(2)与业主的配合、协调措施

①在业主的领导下，坚持“公开、公平、公正”的原则，积极主动地为业主提供保质保量的水土保持监理工作。

②根据工程总体进度，协助业主编制水土保持措施总体实施进度表，再根据总体进度按年编制水土保持年度计划，各项水土保持措施能按照总体进度及要求落实到位。

③及时了解业主对工程水土保持工作的意见和建议，并根据要求督促施工单位进行落实。

④加强工程现场监督管理工作，确保各项水土保持措施落实到位，并及时将现场情况向业主汇报。

⑤利用专业优势，协助业主加强与工程涉及的水行政主管部门的沟通，确保工程顺利进行。

⑥协助业主做好水土保持相关设计变更备案工作。

(3)与施工单位的配合、协调措施

①按要求督促施工单位落实各项水土保持措施，防治水土流失。

②加强施工质量的监督管理工作，确保各项水土保持工程满足质量要求。

③做好各施工单位水土保持费用、进度的控制管理，确保满足水土保持工程投资、进度要求。

④当施工过程中产生矛盾和问题时，监理单位应从实际情况出发，分析问题产生的根本原因，公开公正客观处理，确保问题得以解决。

⑤做好业主与施工单位之间桥梁纽带作用。

(4)与主体监理单位的配合、协调措施

因工程水土保持措施与主体工程关系密切，部分主体工程具有水土保持功能。根据要求，水土保持监理需加强与主体监理单位的配合协调工作。

①根据工程实际情况，在业主的领导下，依据相关要求，明确主体监理与水土保持监理各方的责任和义务。

②加强与主体监理单位的沟通，确保水土保持措施与主体工程同步实施，满足“三同时”要求。

③如主体工程涉及水土保持方面，及时为主体监理提供相应专业咨询服务工作。

(5)与水行政主管部门的配合、协调措施

①协助建设单位及时将措施变更情况上报给水行政主管部门备案。

②开展施工期各项检查工作，配合、参加水行政主管部门组织的各项检查工作。

③协助建设单位整理工程竣工水保验收所需的各类资料，确保满足水行政主管部门的要求。

④利用专业优势，加强与各级水行政主管部门的沟通和汇报，推动工程竣工水保验收工作顺利开展，确保工程顺利通过水土保持设施自主验收。

- 4.5监理成果

- 4.5.1成果内容

在规定的期限内完成本工程水土保持监理工作，并满足水土保持功能和专项验收要求，提交成果应能满足满足档案管理与水行政主管部门专项验收的要求。

根据水保监理合同和业主要求，编写水土保持监理实施细则、水土保持监理月报告、水土保持监理总结报告及其他建设单位需要编写的内容，并按时报送建设单位和相关主管部门。

- 4.5.2成果提交时间

(1)监理实施细则：接受委托后30个工作日内，乙方向业主提供；

(2)水土保持监理月报：向业主报送监理月报；

(3)水土保持监理总结报告：对整个工程水土保持监理工作情况做概括性总结，在水土保持设施竣工验收之前提交建设单位；

(4)委托人要求提交的水土保持监理业务范围内的其它报告。

- 五、水土保持监理要点

- 5.1各防治区水土保持监理要点

- 5.1.1光伏电站和进站道路

(1)工程措施

1）土地整治及表土回覆

本工程光伏电站区土地整治面积为480m2，表土回覆量为96m3。

2）雨水排水系统

光伏电站内的排水沟采用100mm厚混凝土，长约160m，室外雨水由道路的排水沟汇集，经过沉砂池排入就近鱼塘，排放口管径DN300。

（2）植物措施

光伏电站区的地面绿化面积为480m2，植物种类一般选择低矮的灌木、地被植物、宿根花卉、藤本植物等，原则上不用高大乔木。为提高幼苗的成活率和保存率，方案设计幼苗栽植后应根据绿化立地条件和幼苗成活、生长发育不同时期的要求，及抚育管理措施。

（3）临时措施

1）沉砂池

根据相关规范要求，施工现场应合理设置沉砂池，其要求如下：

- 施工现场的雨水需经沉砂池处理后方可排入就近的鱼塘；

- 沉砂池应设置在工地红线内并离排水口最近处；

- 沉砂池尺寸可根据工地地质、降雨情况与工地用地情况确定，出水口应设置隔栅阻隔异物，上盖防护栏以防发生意外。

共设置沉砂池2座，尺寸为2m×0.5m×0.1m混凝土结构。

2）洗车台和集水井

为防止车辆携带泥沙，在场地出入口处布置了2座洗车台，尺寸为6.6m×3.6m×0.2m混凝土结构。

集水井总计2座，尺寸为3m×2m×0.24m混凝土结构。

3）密目网苫盖

项目区年降雨量大，强降雨较多，为防止施工期降雨对建筑基坑及其他裸露区域造成的冲刷，雨天对基坑开挖坡面，以及道路区域、绿化区域的裸露面设密目网临时苫盖，密目网可重复利用，共需密目网308m2。

- 5.1.2水上光伏阵列区

(1)工程措施

本工程光伏电站区土地整治面积为4840m2，表土回覆量为484m3。

（2）植物措施

水上光伏阵列区的护坡绿化面积为4840m2，主要为铺设草皮。

（3）临时措施

对于绿化区域的裸露面设密目网临时苫盖，密目网可重复利用，共需密目网4840m2。

③ 检修道路及地埋电缆区

（1）工程措施

1）雨水排水沟

场区内的雨水排水沟永临结合，沿检修道路布设了永久排水沟。沿检修道路一侧布设，在原状道路上采用150mm厚浆砌片石砌成，长约2750m，宽约0.06m，高约0.45m。

2）土地整治

施工结束后对项目区拟绿化区域进行土地整治，整治面积1620hm2。

3）表土回覆

本工程新增表土回覆量为0.162万m3。

（2）植物措施

检修道路及地埋电缆区的绿化面积为1620m2。绿化措施为种植灌木及草本植物。

（3）临时措施

开关区的新增密目网苫盖面积为1375m2，新增沉砂池22个。

- 5.1.3施工生活防治区

(1)临时措施

①临时排水工程

根据现场调查，施工生活区现状临时排水系统采用排水沟与排水管相结合的方式，其中设置有排水沟264m，排水沟为矩形断面，断面尺寸250×300mm，砖砌结构，侧墙、底板厚度均为120mm，铺设预制混凝土盖板；设置有De250双壁波纹排水管105m。排水沟采用5年一遇1h暴雨强度设计排水标准。

②三级沉淀池

方案设计在施工生活区临时排水沟末端布置三级沉淀池一座，施工期雨水经三级沉淀池沉淀后再外排入周边市政雨水管道。三级沉淀池池长4.74m，池宽1.0m，池深1.7m，砖砌结构，墙厚240mm，水泥砂浆抹面。

- 5.2水土保持验收要求

- 5.2.1需进行水土保持验收的合同项目

合同项目满足下列要求之一的，建议施工单位申请合同项目工程验收前，向建设单位申请合同项目水土保持验收。

(1)合同项目中涉及各类植物措施；

(2)合同项目中涉及各类拦挡措施；

(3)合同项目中涉及生产生活区、施工场地区内、外排水设施；

(4)  合同项目中涉及土地整治工程；

(5)  合同项目中涉及临时堆土及其临时防护；

(6)  合同项目中涉及料场、施工生产生活区(含材料堆放地)等临时占地范围内的各类防护措施。

- 5.2.2水土保持验收的资料要求

施工单位申请合同项目完(竣)工水土保持验收，向建设单位提交以下验收材料：

(1)填写并提交合同项目水土保持“三同时”试运行登记表；

(2)提交合同项目完(竣)水土保持验收报告；

(3)提交单位工程验收鉴定书。

- 六、水土保持监理质量保证体系

- 6.1质量保证体系认证

质量是公司生存立足之本。为确保产品质量满足顾客要求，在适用性、可靠性、安全性等方面符合法律法规、工程强制性标准条文的要求，我公司在产品形成全过程的各个环节建立校审、验证、评审等制度，实施过程质量控制。

我公司多年来一直执行“科学管理、精心设计、优质服务、信守合同、用户满意”的质量方针，保证向业主提供符合规定要求的设计产品和服务。

- 6.2人员保障及措施

派入本项目的水土保持监理人员均具有丰富的水土保持监理工作经验，且持有注册监理工程师资格证书，和中级以上技术职称。各监理人员在江西、安徽、浙江、江苏等地区参与过多年水土保持相关监理工作，参与多个光伏、房屋建筑、风力发电等监理项目、具有丰富的水土保持监理工作经验。

项目负责人为项目进度控制、质量控制、收款第一责任人，在项目执行过程代表生态环保设计研究院与业主沟通。

生产组织与质量控制要素主要包括：项目启动、工作策划、项目计划、产品流程卡、接口与沟通、交付和归档、现场服务与工程验收、过程的监视等。

项目启动

专业室组织专业性项目合同评审或者产品要求评审，起草项目任务书，经生产技术管理部会签，环境与生态工程院签发下达项目负责人。

工作策划

在工作正式开展之前，所有项目都必须进行工作策划。

(1)策划内容一般包括：

①项目的质量、环境和职业健康安全目标和要求；

②主要技术方案和主要工作内容、依据/准则、深度、进度和步骤的安排；

③主要风险识别与应对方案；

④项目组人员的配置，包括专业主设、设计人员等；

⑤应开展的各项设计控制活动，如设计评审、验证和确认的安排；

⑥各专业互提资料和内部沟通的安排，外部接口的管理，明确职责分工；

⑦产品交付后提供服务的要求和职责。

(2)策划内容可以在生产过程的多次策划中逐步展开，后续策划可以对已策划输出进行修正。

(3)首次策划应邀请项目经营负责人参加，并在会上说明前期经营过程和经营承诺，进行生产经营交底，避免生产经营脱节。

专业策划的重点包括：在项目总体策划框架下，拟定本专业主要设计人员、主要技术问题解决方案、质量控制点、强制性标准执行要求，以及专业生产落实措施等。

项目计划

项目负责人负责编制项目总体计划，经专业室审定后执行。

当项目总体策划纪要中已包含项目总体计划内容，或者专业性项目任务书中工作进度计划已明确时，可不再单独编制项目总体计划。

产品流程

所有产品均应按照要求填写、下达产品流程，根据产品技术质量责任和质量评定制度的规定，产品流程由校核(主设)人员填写、审查(主管)人员审发，随产品同步运转。产品流程是重要的设计输入和生产过程质量记录文件，设、校、审各级人员应将生产过程和重要意见在产品流程中形成记录。

接口与沟通

总监理工程师为项目对外接口责任人，负责明确与外部相关单位相互传送资料、文件确认程序与责任人，并确保来往资料及时得到确认和传递到相关专业及设计人员。对内及时将外部沟通重要事项进行反馈。

总监理工程师授权，专业负责人也可承担具体专业问题的对外接口，重要情况应及时向项目通报。

总监理工程师负责各专业之间的生产组织、技术管理接口协调，协调出现困难时，反馈给分管领导出面解决。

过程的监视

水土保持监理过程中，应及时跟踪检查生产要素落实情况，结合设计评审、外部设计确认及外部市场反馈情况，及时纠正偏差，保证质量、环境、职业健康安全体系正常运行。

- 6.3监理质量控制措施

(1)人员质量和设备质量保障控制

根据项目类型、特点选派水保监理工作经验比较丰富、协调组织及管理能力较强的专业人员担任项目总监理工程师，具有水保监理工作经验的专业监理人员，组建水土保持监理组。同时，根据需要配备相应的水土保持监理设施设备、必要的辅助人员，确保水土保持监理工作井然有序地开展。

(2)水土保持监理管理控制

在水土保持监理项目组成立后，根据项目特点制定相应的水土保持监理制度，确保水土保持监理工作的质量。制度内容主要包括现场检查巡查、监理会议、函件来往、监理报告、文件审核等情况。水土保持监理组各成员须严格执行水保监理部制定的各项水土保持监理制度，确保各项水保监理工作满足相应的质量要求。

(3)专项水土保持设施质量控制

水土保持监理人员应在总监理工程师的指导下，按照职责分工全面掌握各项水保措施的设计资料。一方面，核查批复的水土保持方案报告书及批文的相关要求是否落实在设计文件中，如没有落实，协调建设单位、设计单位进行完善；另一方面，水土保持监理人员重点检查施工单位是否按照设计要求和国家已颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准保质保量地实施各项水保措施，同时，在水土保持监理工作开展过程中，组织建设单位、主体监理单位、施工单位以及水土保持监理部技术人员对水土保持措施的质量进行具体研究与分析，对施工过程中出现的质量缺陷及存在的水土保持问题商讨整改的意见和解决问题的办法，以便及时采取有效措施整改落实，不留隐患，确保工程完工后顺利通过竣工水土保持验收。

(4)技术服务质量控制

各水土保持监理人员应依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建设工程施工承包合同，始终坚持“严格监督、主动监理、热诚服务、监帮结合、积极促进、争创信誉”的原则，代表业主实施监督；针对各类施工活动为建设单位、主体监理单位、施工单位提供水土保持方面的技术咨询服务；利用专业优势，协助建设单位加强与各水行政主管部门的沟通协调；根据“三同时”的要求，协助建设单位进行竣工水土保持验收前的自检，提出改进建议。

(5)水土保持监理报告质量控制

施工期间编制水土保持监理月报，工程试运行开始后编制水土保持监理总结报告。各水土保持监理报告由总监理工程师主持编写，专业监理工程师参与编写。监理报告编写完成后，校核人和审查人对报告进行严格校核和审查，对监理报告的质量层层把关控制。

- 6.4质量保证措施

（1）施工准备阶段及施工阶段

①施工准备工作、各道工序实施情况的检查核实，一方面，在施工全过程中，内业方面监理工作人员需要经常对施工单位所报送的各类报表、质量数据进行检查核实；另一方面，需要对施工人员组织、施工机械配备，材料质量、施工放样等外业方面进行检查核实。

②对重要的施工环节、重点工序、关键部位水土保持监理部将安排监理人员进行重点监督检查，以便及时发现问题，及时解决问题。

③加强施工现场巡视检查，监理工作人员为了解工程施工质量的全貌，在施工过程中对施工情况进行的巡视检查。

④签发监理工作指令，监理工作指令直接与工作质量有关，也是水土保持监理部进行工程质量检查和控制的重要手段之一。一方面，在施工监理过程中，监理工作人员以书面文件的形式提醒施工单位需注意的施工中存在的问题；另一方面，监理工作人员为保证工作质量，向施工单位发布工程变更、技术标准、施工技术要求、工程会议纪要等。

（2）竣工验收阶段

在竣工验收阶段，通过施工单位的自检、水土保持监理部的抽检结果，判断已实施的各项水保措施工程量及施工质量与设计文件是否相符，各项技术指标是否达到施工验收技术规范的要求。

按国务院令(2000)279号《建设工程质量管理条例》、《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)和《水土保持工程运行技术管理规程》(SL312-2005)要求，参加工程分阶段验收及竣工验收，并督促整改；督促审查承包商各阶段提交的资料，配合业主、总施工单位进行竣工验收工作；竣工后提交完整的竣工资料归档。

（3）质量缺陷工程的调查与处理

对工程施工中存在质量缺陷，需要部分或全部返工的分项、分部工程，水土保持监理部将从质量控制的角度出发，进行调查分析，分清质量缺陷的性质、责任，及时妥善地进行处理。具体处理情况如下：

①监理工程师首先发出质量问题工作指令，严重者发出停工令；封存施工原始资料，进一步进行调查，了解具体情况做好相关文字和图像资料。

②施工单位提供出现质量缺陷的原因，作出处理解决问题的方案，经监理方初步审查、核实后，报业主核定批复实施和备案。

③施工单位根据批复的方案进行修补、加固或返工处理。处理中监理工程师应监督检查，待缺陷工程处理后，必须经监理工程师验收，监理工程师检验合格后，施工单位方可进入下一阶段施工。

七、常用监理表格

附表1

永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电光伏发电项目水土保持监理通知单

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电 项目              编号：

| 工程地点 |  |
| --- | --- |
| 致： 事由： 内容： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 |  |
| 回复： 施工单位 项目负责人 日 期 |  |

附表2

永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目水土保持监理工作联系单

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目         编号：

主题： 主送： 时间： 内容： 常州正衡电力工程监理有限公司 永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目 监理工程师： 年 月 日

附表3

现 场 巡 视 记 录

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目          部位：

| 日 期 |  | 天 气 |  | 工作时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 情 况 记 述 |  |  |  |  |  |
| 处 理 意 见 |  |  |  |  |  |
| 参加单位及参加人 |  |  |  |  |  |

记录人：______________                                  编号：__________

附表4

项目完(竣)工水土保持验收意见书

| 项目名称 | 永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目 |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  | 完工日期 |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |
| 一、检查部位、方法和内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、主要水土保持设施及运行状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、验收组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程监理单位意见： (盖章) |  |  | 负责人： |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 建设单位意见： (盖章) |  |  | 负责人： |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 水保监理单位意见： (盖章) |  |  | 负责人： |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |

常州正衡电力工程监理有限公司

永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电监理项目部

20203年 8月