ZJZGD-JXMB5

监理工作联系单

工程名称：德州市陵城区郑家寨光伏35KV送出工程

编号：ZJZGD-JXMB5-JDY-001

致：青岛钧德源电力成套设备工程有限公司郑家寨光伏35KV送出工程施工项目部 事由：关于42#铁塔基坑渗水的事。 内容：2016年04月12日，上午及我监理部及业主项目部现场检查42#铁塔基础施工情况，发现问 题如下： 1、42#铁塔基础开挖尺寸过小，造成基础模板支模与基坑壁紧贴，未见有效的护坡措施，易造成后续土 方塌落； - 基坑于2016年04月08日开挖至今已5天时间，造成基坑渗水，且未见降水措施，严重影响后续建 - 筑施工及浇筑质量； - 为保证工程质量，杜绝后续再次发生同样问题。现要求你司尽快做好护坡措施及进行降水处理。同 - 时在混凝土浇筑前，拿出整改、施工方案报我监理部及业主项目部审核，待查验整改完毕，满足要求后 - 再进行混凝土建筑施工。 - 为保证工程质量，后续基础浇筑必须加强现场管理力度，同时在建筑前通知我监理部及业主项目部 到场查验后，方可接入下道工序施工。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式  4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工各存一份，监理项目部

存  2 份。