JXMB5

监理工作联系单

工程名称：城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏发电项目           编号：11

致： 青岛昌盛日电太阳能科技有限公司项目部： 事由： 关于配电室圈梁和柱及逆变器基础施工前预控的相关事宜 内容： 1 模板安装应牢固，防止爆模，模板接头处做好密封处理，防止漏浆，造成孔洞等质量问题。 2 模板安装后，应拉线找直，为后续装饰施工减少困难。 3 箍筋安装应符合设计和规范要求，尤其应注意锚固长度符合要求，注意两侧和下部的砼保护层厚度，防止漏筋。 4 混凝土浇筑前，应进行检查和报验，正式浇筑前，应将模板内的杂物清理干净，洒水湿润，施工时应及时振捣和找平。 5 铺设安全可靠的人员施工通道，保证振捣器导线的长度满足施工要求。 6 由于在高处作业，应有充足的人员储备，做好安全保护工作，防止意外发生。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 2014年 8 月 2 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。