监理工程师通知单 B.07

工程名称：风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh储能电站项目                                                  编    号：FFCN-JL-TZD-002

主 送：扬州利扬电建集团有限公司 抄 送：风帆储能科技有限公司 内 容：关于南侧围墙基础圈梁钢筋绑扎不符合设计要求的整改通知 在对高邮风帆用户侧储能项目南侧围墙圈梁钢筋绑扎施工现场检查中，发现箍筋绑扎存在不符合设计及规范要求的情况。设计要求箍筋绑扎间距为200mm ，但现场实际间距与设计要求存在偏差，不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204 - 2015 ）中关于钢筋安装的相关规定。 为确保工程质量，请贵单位立即组织人员按以下要求进行整改： - 重新调整箍筋间距和布置方式：按照设计要求的200mm间距，并对箍筋开口进行交错布置，对不符合要求的箍筋间距进行重新调整，确保间距均匀一致。 2. 全面检查：对已绑扎的圈梁钢筋进行全面检查，除间距外，同时检查箍筋的数量、规格、绑扎牢固程度、布置方式等是否符合设计及规范要求。 3. 质量验收：整改完成后，进行自检，自检合格后报监理部进行复查验收。 以上限 1 日内整改，整改完成后回复本通知单 监理项目部（章） 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份