现场质量检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-06-16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 张金辉、黄泽桐、赵毅、张宝国 |  |  |
| 检查项目 | 现场存在质量问题 |  |  |
| 检查记录： 质量方面： 1、地面与槽钢有间隙、不平整。 2、逆变室内地面不平。 3、房内刷白未完成。 4、屋顶彩钢瓦上好的四周要密封防渗漏。 5、窗上的玻璃缝隙没有打胶。 6、箱逆变外墙不平整。 7、箱变台阶仍未砌起。 8、逆变房门口雨棚未做防锈处理。 9、组件厚的4平方线缆应选用扎丝固定。 10、房屋四周泥土为填充。 |  |  |  |

编号：

现场安全检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-06-16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场安全及整改 |  |  |
| - 检查记录： - 现场安全： - 上周安全检查发现现场中的配电箱存在安全隐患，要求整改，已整改完成。 - 2、项目部前的电杆以及六区那边的通讯杆要做好防护，倾斜电线杆立即修复原状。 - 3、山上施工要注意安全，最近天气较为炎热，总包要做好防暑工作，避免人员出现安全事故，造成不必要的麻烦 - 4、项目部后场地要及时清理，模板、脚手架不用的东西立即清理出场。 - 5、现场成品保护管理制度太差，工人安装不按操作规范去做，出现部分工人坐在组件上面，组件搬运放置超过20块，要求总包立即对工人进行技术交底，避免再次出现不规范施工，加强监督管理。 |  |  |  |

编号：