监  理　日　记

日期：2015年9月16日                                  　天气：晴

星期三 气温：　19~27°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查装配车间楼面安装桥架施工。施工人员反映南侧楼梯间女儿墙部分现场与施工图不符，桥架走向需部分改动。我监理方决定明天上午带施工管理人员到现场，按电站设计规范进行变动。同时把主桥架引向配电间的方案确定。 - 巡查注塑车间楼面施工。发现高层中部的原有避雷线被施工人员压到组件下面，要求施工人员及时改正，把避雷线切断拿出，准备重新安装在组件之间的安装通道之间。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 装配车间安装桥架，已全部摆放到位，2-3节一组连接。施工人员15人。 注塑车间高层区安装组件，今天该区域已全部安装到位，施工人员10人。 1号2号宿舍楼安装导轨，施工人员6人。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |