## A.0.2

监　理　日　志

日期：2015　年　12　月　10　日　               　　天气：　阴

星期：　四 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-2~11’c

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 巡视卫品厂楼面组件安装,组件施工基本做到平整,有部份压块没有逢中现场令施工人员改正.我方要求工人在屋面用托盘铺设一条,抬组件时行走在托盘上. - 巡查配电间女儿墙砌筑,圈梁构造柱浇筑,要求施工方混凝土振捣密实,回填土时分层夯实,在电缆沟边上不能打夯时须进行灌水.避雷针基础已经拆模,要求施工方不得浇水养护,并注意成品保护. - 卫品厂部份电缆沟开挖完成,现场检查电缆沟深度在`70~90cm之间,部份穿线管已经安放结束并进行了回填. - 卫品厂工人在下挂避雷带安装时要求工人必须带安全带,在架子上施工时安全带必须扣在架子上. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 东顺卫品厂区光伏组件安装，电缆沟钢管铺设，下挂避雷带安装,桥架安装。 - 东顺君上纸业厂区电缆沟开挖,君上纸业厂区屋面刷油漆,夹具安装。 - 配电房砌墙，高压升压站墙面粉刷施工。 2.施工人员约200人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林,巢云 |  |
| 记录人:巢云 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |