## A.0.2

监　理　日　志

日期：2015　年　12　月　23　日　               　　天气：　多云

星期：　三 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-3~8℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 东顺君上纸业厂区巡查，施工人员在4#、5#厂房屋顶拉设电缆线，电线上面贴标签及线头包扎到位，部分施工人员在屋顶进行彩钢破损处的打胶和刷油漆工作。 - 君上纸业厂区巡查，1#厂房西侧进行桁架搭设。施工人员和吊车在现场作业，我方要求施工人员注意做好安全措施，操作吊车人员提高注意力切勿走神操作。 - 3.到配电房进行巡查，高压变压器已经安装在基座上面。现场测量观察变压器的安装位置成水平一条线，无倾斜现象符合标准。 4.到新厂区巡查，1#、2#厂房组件安装完成三分之二，西厂房组件安装完成五分之三。施工人员搬运组件和安装组件操作有序，形成流水作业。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 东顺君上纸业1#厂房西侧搭设安装桁架，变配电房进行设备安装拉线和门窗安装。 - 东顺君上纸业厂区4#、5#厂房拉设电缆线。 - 东顺新厂区1#、2#厂房光伏组件安装. - 施工人员约250人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |