## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　1　月　1日　               　　 天气：　晴

星期：　五 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-3～6℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 到东顺君上纸业进行巡视，5#厂房进行防水实验，4#厂房南侧高压电缆线敷设完毕，施工人员开始拉设配电房到4#厂房西侧逆变器的高压电缆。 - 到配电房进行巡视，施工人员在屋内安装剩下屋顶灯，接线人员进行设备接线工作，我方要求施工人员做好标记标牌。室外防雷接地沟接地结束进行回填，要求不能将大块石头回填在沟内。 - 到新厂区巡视检查，我方对屋面汇流箱接线进行检查，电缆线两端做有明显的标注标签，接线牢靠五松动现象。进行高压电缆线的拉设工作。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | 1.东顺君上纸业进行防水实验，拉设高压电缆线。 2.配电室设备接线，室外接地电缆沟回填。 3.新厂区拉设高压电缆线。 施工人员约130人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林,巢云,何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |