监　理　日　志

日期：2017年　06月　30日                               天气：多云

星期：星期五                                    　     气温： 26°~32°c

工程名称:  苏州乐轩2.0184MWp分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | - 5#厂房光伏项目现场质量评估检查，检查发现部份螺栓未紧固，个别支架有锈蚀及缺螺栓，组件压块间隙过大，边压块未压严密等缺陷，整理并编写《监理检查缺陷整改通知单》下发给施工单位。 - 整理监理竣工资料并装订成册。 - 现场安全巡查，正常无事故。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 上 海 久 能 | 1、消缺整改，紧固组串支架螺丝，个别支架部位有锈蚀现象的除锈并喷涂防锈漆及银粉漆。 2、桥架支架胶粘施工。 |  |  |
| 其它事项 | 冲水系统图纸已确定，现场通讯系统未确定。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 孟文伟 |  |
| 记录人:孟文伟 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |