2018年7月30日          星期一         晴              30～36℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

二期100MWp渔光互补发电项目情况

- 29、82、71、69、68、48、3区消缺共计34人；

- 验收29区组件、电气：

1：发现个别防火封堵未作；

2：接地扁铁搭接面不够；黄绿油漆粉刷不到位；

- 验收68、69、区组件、电气均存在以下问题：

1：立柱焊渣未处做防腐；

2：立柱焊接处未作防腐；

3：组件平整度待调整；

4：个别处防火封堵不到位；防火涂料粉刷不够；

5：组件上存在污物，需清理干净；

图片如下：

二期现场共32人施工

现场人员：张海龙、仵升靓。