监　理　日　志

日期：2020年11月17日　　　　　　　　　　　　天气：多云

星期：二　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：9～12°

工程名称: 天津大港一期农业科技大棚项目

编号;ZHJL-TJDP-JY-018

| 监理 工作 情 况 | 天津滨海中塘建筑工程有限公司：（标段一） - 监理人员巡查一标段大棚基础定位放线施工。并要求施工单位管理人员要控制好放线标准。 - 巡查一标段现场挖机下压角钢桩施工。并要求施工单位做好安全措施。 - 查看大棚拱架安装施工。及角钢焊接施工。并要求施工单位加强工程质量管理。 - 大棚棉被进场一车，按照单位送样标准，经业主及监理检查基本符合要求。 湖南省工业设备安装有限公司（标段二） 1.巡查施工单位现场定位放线施工。并要求施工单位跟据地面高底进行调节施工标高。有需要解决的问题随时上报监理部。 2、检查二标段角钢焊接施工，要求施工单位加强焊接质量管理工作。 监理单位、业主单位、施工单位召开材料进场专题会议。强调材料进场质量控制情况及其它事项。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 天津滨海中塘建筑工程有限公司（标段一） |  | - 现场大棚基础机械平整施工。大棚拱架安装施工。 - 现场技术人员大棚定位放线施工。及大棚基础挖机角钢桩下压施工。及焊接施工。 - 现场机械4台，电焊机13台，管理人员2人。施工人员38人. 4、工程完成25个大棚基础角钢桩施工。焊接完成19个。 |
|  | 湖南省工业设备安装有限公司（标段二） |  | - 现场大棚基础定位放线施工。 - 管理人员3人，施工人员22人。电焊机2台。 3.大棚角钢焊接施工。 4、施工单位角钢进场。 5、给水管进场，监理人员及业主到场，业主验收同意使用。意见要送第三方检测。 |
| 其它事项 | 二标段大棚给水PE50、32及铜阀进场一车。 一标段大棚给水棉被进场一车。 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 孔令才、于彬、王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师 |  | 王登营 杜召栋 |  |