监　理　日　志

日期：2024年 11  月  6  日　                                天气：晴

星期： 三                                                   温度: 5--17℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 正常巡视 检查木工一次二次设备舱合模施工，要求控制好垂直度，接头无缝隙，加固牢实 要求施工单位对已经浇筑好的基础进行养护，并修整表面，保证平整度。 检查1#、2#基础穿墙螺杆切割，要求切割往里2厘米的喇叭口，钢筋头涂刷防锈漆，外面用水泥补平，大小形状一致。 要求施工单位安排变电站北侧的道路回填工作，方便吊车进入。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 4、5、7、8#电池舱和PCS舱基础支模 1-2#基础切割螺杆 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 周飞 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |