监　理　日　志

日期：2024年 11  月  22  日　                                天气：晴

星期： 五                                                   温度: 4--14℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 正常巡视 检查电缆沟压顶粉刷找平，要求使用经纬仪测量标高，保持整个电缆沟在同一标高，以便后期盖板覆盖。侧面有孔洞、麻面的部位进行修补。 检查电缆沟内支架安装施工，要求螺丝固定牢实，不能有歪斜现象。 北侧路灯移位，要求施工单位先做好停电措施，确保无电后再进行拆除，搬运时注意安全。 二期停电时间为本月24日上午7点--下午7点，施工单位要求哦提前做好材料和人员准备工作，对施工人员做好技术交底工作，确保在安全的前提下完成改造工作。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 电缆沟压顶粉刷 电缆支架安装 路灯移位 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 周飞 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |