监　理　日　志

日期：2024年 12  月 15日　                                天气：晴

星期： 日                                                   温度: -3--8℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 正常巡视 检查一次设备舱内柜体控制线缆接线施工，和电池舱接线施工，要求按照京能集团工艺标准进行施工。检查光纤熔接施工。 检查设备往变电站方向高压电缆敷设施工，要求使用专业吊具和管轮，敷设是保护好电缆绝缘层不受破坏，控制好电缆长度。往设备底部穿电缆时，一定要注意电缆沟内的支架，不能破坏电缆。 检查设备之间回填施工，要求底层灰土，分层夯实，不能有建筑垃圾和混凝土渣块。 检查电缆沟盖板铺装，要求整齐划一，盖板接缝卡到位，底部粘贴软条，保持盖板平整不晃动。下午召开项目碰头会，16号天合集团公司来现场进行安全质量大检查，要求各单位按照项目部的要求进行，同时做好资料整理工作，准备检查。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 设备接线 高压电缆敷设 场地部分回填 电缆沟盖板铺装 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 周飞 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |