衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目

强制性条文执行记录

批准:

审核:

编写:

常州正衡电力工程监理有限公司

2014年12月01日

变电站土建工程强制性条文执行记录表

编号：

| 工程名称 | 衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 |  |  | 单位（子单位）工程名称 | 主变压器基础及构支架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地基与基础 |  |  | 分项工程名称 | 混凝土工程 |
| 施工单位 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 |  |  | 项目经理 |  |
| 强制性条文内容 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 执行标准 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收》（GB50204-2002） |  |  |  |
| 7.2.1 水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175等的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时。应进行复验，并按复验结果使用。钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的水泥。 |  | 复验情况： |  |  |  |
|  |  | 存放情况 良好 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师 年 月 日 |  |  |

变电站土建工程强制性条文执行记录表（续表）

编号：

| 工程名称 | 衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 |  |  | 单位（子单位）工程名称 | 主变压器基础及构支架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地基与基础 |  |  | 分项工程名称 | 混凝土工程 |
| 施工单位 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 |  |  | 项目经理 |  |
| 强制性条文内容 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 执行标准 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收》（GB50204-2002） |  |  |  |
| 8.2.1 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。 对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。对处理的部位，应重新检查验收。 |  | 外观检查 |  |  |  |
|  |  | 处理方案： |  |  |  |
| 8.3.1 现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收。 |  | 尺寸偏差 |  |  |  |
|  |  | 处理方案 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师 年 月 日 |  |  |

变电站土建工程强制性条文执行记录表

编号：

| 工程名称 | 衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 |  |  | 单位（子单位）工程名称 | 主变压器基础及构支架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地基与基础 |  |  | 分项工程名称 | 钢筋工程 |
| 施工单位 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 |  |  | 项目经理 |  |
| 强制性条文内容 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 执行标准 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（ GB 50204 — 2002 ） |  |  |  |
| 5.1.1 当钢筋的品种、 级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。 |  | 设计变更情况 |  |  |  |
| 5.2.1 钢筋进场时，应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 GB 1499 等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定。 |  | 力学性能检验情况 |  |  |  |
| 5.5.1 钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格、数量必须符合设计要求。 |  | 施工情况 |  |  |  |
| 《钢筋焊接及验收规程》（ JGJ 18 — 2003 ） |  |  |  |  |  |
| 1.0.3 从事钢筋焊接施工的焊工必须持有焊工考试合格证，才能上岗操作。 |  | 持证上岗 |  |  |  |
| 3.0.5 凡施焊的各种钢筋、钢板均应有质量证明书；焊条、焊剂应有产品合格证。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 钢筋、钢板 |  |  |  |
|  |  | 焊条、焊剂 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师 年 月 日 |  |  |

变电站土建工程强制性条文执行记录表（续表）

编号：

| 工程名称 | 衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 |  |  |  | 单位（子单位）工程名称 | 主变压器基础及构支架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地基与基础 |  |  |  | 分项工程名称 | 钢筋工程 |
| 施工单位 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 强制性条文内容 |  | 执行要素 |  |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 执行标准 |  | 《钢筋焊接及验收规程》（ JGJ 18 — 2003 ） |  |  |  |  |
| 5.1.7 钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头拉伸试验结果均应符合下列要求： 1 3 个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度； RRB40 钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于 570N/ ㎜2 2 至少应有 2 个试件断于焊缝之外， 并应呈延性断裂。当达到上述 2 项要求时，应评定该批接头为抗拉强度合格。当试验结果有 2 个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度，或 3 个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时，则一次判定该批接头为不合格品。当试验结果有 1 个试件的抗拉强度小于规定值，或 2 个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂，其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10 倍时， 应进行复验。 复验时， 应再切取 6 个试件。 复验结果当仍有 1 个试件的抗拉强度小于规定值，或有 3 个试件断于焊缝或热影响区，呈脆性断裂。其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的 1.10 倍时，应判定该批接头为不合格品。 注：当接头试件虽断于焊缝或热影响区。呈脆性断裂。但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的 1.10 倍时， 可按断于焊缝或热影响区之外，呈延性断裂同等对待。 |  | 焊接种类: |  |  |  | 报告编号： |
|  |  | 焊接试件： |  |  |  |  |
|  |  | 试验结果： |  |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师 年 月 日 |  |  |  |

变电站土建工程强制性条文执行记录表（续表）

编号：

| 工程名称 | 衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 |  |  |  |  | 单位（子单位）工程名称 |  | 主变压器基础及构支架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地基与基础 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  | 钢筋工程 |
| 施工单位 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 强制性条文内容 |  |  | 执行要素 |  |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 执行标准 |  |  | 《钢筋焊接及验收规程》（ JGJ 18 — 2003 ） |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 在工程开工正式焊接之前，参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验，并经试验合格后，方可正式生产。试验结果应符合质量检验与验收时的要求。 |  |  | 焊接工艺试验 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试验结果 ： |  |  |  |  |  |
| 5.1.8 闪光对焊接头、气压焊接头进行弯曲试验时，应将受压面的金属毛刺和镦粗凸起部分消除，且应与钢筋的外表齐平。 弯曲试验可在万能试验机、手动或电动液压弯曲试验器上进行，焊缝应处于弯曲中心点，弯心直径和弯曲角应符合表 5.1.8 （见本部分表 C.6 ）的规定。 |  |  | 试件情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 试验报告 |  |  |  |  |  |
| 《钢筋机械连接通用技术规程》（ JGJ 107 — 2003 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0.5 Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级接头的抗拉强度合3.0.5 （见本部分表 C.7 ）的规定。 |  | 形式检验 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拉伸试验 |  |  |  |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  |  | 专业监理工程师 年 月 日 |  |  |  |  |

变电站土建工程强制性条文执行记录表（续表）

编号：

| 工程名称 | 衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 |  |  | 单位（子单位）工程名称 | 主变压器基础及构支架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地基与基础 |  |  | 分项工程名称 | 钢筋工程 |
| 施工单位 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 |  |  | 项目经理 |  |
| 强制性条文内容 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 执行标准 |  | 《钢筋焊接及验收规程》（ JGJ 18 — 2003 ） |  |  |  |
| 6.0.5 对接头的每一验收批，必须在工程结构中随机截取 3 个接头试件做抗拉强度试验，按设计要求的接头等级进行评定。 当 3 个接头试件的抗拉强度均符合表 3.0.5 （见本部分表 C.7 ） 中相应等级的要求时， 该验收评合格。 如有 1 个试件的强度不符合要求，应再取 6 个试件进行复检，复检中如仍有 1 个试件的强度不符合要求，则该验收批评为不合格。 |  | 拉伸试验 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师 年 月 日 |  |  |

变电站土建工程强制性条文执行记录表

编号：

| 工程名称 | 衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 |  |  | 单位（子单位）工程名称 | 主变压器基础及构支架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地基与基础 |  |  | 分项工程名称 | 钢筋工程 |
| 施工单位 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 |  |  | 项目经理 |  |
| 强制性条文内容 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 执行标准 |  | 《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》（ JGJ 95 — 2003 ） |  |  |  |
| 3.1.3 冷轧带肋钢筋的强度标准值应具有不小于 95 ％的保证率。 冷轧带肋钢筋的强度标准值系根据极限抗拉强度确定，用 f stk 或 f ptk 表示。 冷轧带肋钢筋的强度标准值 f stk 或 f ptk 应按表 3.1.3 （见本部分表 C.8 ）采用。 |  | 材质证明 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师 年 月 日 |  |  |

变电站土建工程强制性条文执行记录表

编号：

| 工程名称 | 衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 |  |  |  | 单位（子单位）工程名称 | 屋外场地工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地基与基础 |  |  |  | 分项工程名称 | 土方工程 |
| 施工单位 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 强制性条文内容 |  | 执行要素 |  |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 执行标准 |  | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（ GB 50202 — 2002 ） |  |  |  |  |
| 7.1.3 土方开挖的顺序、 方法必须与设计工况相一致， 并遵循“开槽支撑， 先撑后挖， 分层开挖，严禁超挖”的原则。 |  | 施工技术措施 |  |  |  |  |
|  |  | 顺序、方法 |  |  |  |  |
| 7.1.7 基坑（槽）、 管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。 当设计有指标时， 以设计要求为依据， 如无设计指标时应按表 7.1.7 （见本部分表 A.1 ） 的规定执行。 |  |  | 基坑变形 |  |  |  |
|  |  |  | 周边环境安全 |  |  |  |
| 《建筑基坑支护技术规程》（ JGJ 120 — 99 ） |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 基坑边界周围地面应设排水沟， 对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。 |  | 排水沟设置 |  |  |  |  |
|  |  | 降排水措施 |  |  |  |  |
| 3.7.3 基坑周边严禁超堆荷载。 |  | 堆放情况 |  |  |  |  |
| 3.7.5 基坑开挖过程中， 应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。 |  | 施工技术措施 |  |  |  |  |
|  |  | 过程控制 |  |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

变电站土建工程强制性条文执行记录表（续表）

编号：

| 工程名称 | 衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 |  |  |  | 单位（子单位）工程名称 | 屋外场地工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地基与基础 |  |  |  | 分项工程名称 | 土方工程 |
| 施工单位 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 强制性条文内容 |  | 执行要素 |  |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 执行标准 |  | 《建筑边坡工程技术规范》（ GB 50330 — 2002 ） |  |  |  |  |
| 15.1.2 对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡， 应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况， 采取自上而下、 分段跳槽、 及时支护的逆作法或部分逆作法施工。 严禁无序大开挖、大爆破作业。 |  | 边坡稳定情况 |  |  |  |  |
|  |  | 施工方法 |  |  |  |  |
| 15.1.6 一级边坡工程施工应采用信息施工法。 |  |  | 施工方法 |  |  |  |
| 15.4.1 岩石边坡开挖采用爆破法施工时， 应采取有效措施避免爆破对边坡和坡顶建（构） 筑物的震害。 |  |  | 采取措施 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  |  | 专业监理工程师 年 月 日 |  |  |

变电站土建工程强制性条文执行记录表

编号：

| 工程名称 | 衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 |  |  |  | 单位（子单位）工程名称 | 屋外场地工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地基与基础 |  |  |  | 分项工程名称 | 砌体工程 |
| 施工单位 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 强制性条文内容 |  | 执行要素 |  |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 执行标准 |  | 《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203—2002） |  |  |  |  |
| 4.0.1 水泥进场使用前，应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应复查试验，并按其结果使用。 不同品种的水泥不得混合使用。 |  | 水泥品种、数量 |  |  |  |  |
|  |  | 水泥复验 |  |  |  |  |
| 5.2.1 砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。 |  |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  |  | 强度试验 |  |  |  |
| 4.0.3 砌筑砂浆稠度、分层度、试配抗压强度必须同时符合要求。 |  |  | 配合比设计 |  |  |  |
|  |  |  | 试配试验 |  |  |  |
| 4.0.5 砌筑砂浆的分层度不得大于30mm。 |  |  | 分层度 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  |  | 专业监理工程师 年 月 日 |  |  |

变电站土建工程强制性条文执行记录表

编号：

| 工程名称 | 衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 |  |  |  | 单位（子单位）工程名称 | 屋外场地工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地基与基础 |  |  |  | 分项工程名称 | 模板工程 |
| 施工单位 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 强制性条文内容 |  | 执行要素 |  |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 执行标准 |  | 《建筑工程大模板技术规程》（JGJ 74—2003） |  |  |  |  |
| 3.0.2 组成大模板各系统之间的连接必须安全可靠。 |  | 连接情况 |  |  |  |  |
| 3.0.4 大模板的支撑系统应能保持大模板竖向放置的安全可靠和在风荷载作用下的自身稳定性。地脚调整螺栓长度应满足调节模板安装垂直度和调整自稳角的需要；地脚调整装置应便于调整、转动灵活。 |  |  | 支撑系统 |  |  |  |
|  |  |  | 地脚螺栓 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  |  | 专业监理工程师 年 月 日 |  |  |

变电站土建工程强制性条文执行记录表（续表）

编号：

| 工程名称 | 衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 |  |  | 单位（子单位）工程名称 |  | 屋外场地工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 土方工程 |  |  | 分项工程名称 |  | 模板工程 |
| 施工单位 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 强制性条文内容 |  | 执行要素 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 执行标准 |  | 《建筑工程大模板技术规程》（JGJ 74—2003） |  |  |  |  |
| 6.5.2 大模板的堆放应符合下列要求： 1 大模板现场堆放区应在起重机的有效工作范围之内，堆放场地必须坚实平整，不得堆放在松土、冻土或凹凸不平的场地上。 2 大模板堆放时，有支撑架的大模板必须满足自稳角要求，当不能满足要求时，必须另外采取措施，确保模板位置的稳定。没有支撑架的大模板应存放在专用的插放支架上。不得倚靠在其他物体上，防止模板下脚滑移倾倒。3 大模板在地面堆放时，应采取两块大模板板面对板面相对放置的方法，且应在模板中间留置不小于600mm的操作间距；当长时期堆放时，应将模板连接成整体。 |  | 堆放区域情况 |  |  |  |  |
|  |  | 模板堆放措施 |  |  |  |  |
|  |  | 模板堆放 |  |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师 年 月 日 |  |  |  |

变电站土建工程强制性条文执行记录表

编号：

| 工程名称 |  | 衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 | 单位（子单位）工程名称 | 主变压器基础及构支架 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  | 地基与基础 | 分项工程名称 |  |  |
| 施工单位 |  | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文规定 |  | 执行情况 | 相关资料 |  |
|  | 执行标准 |  | 《电力建设安全工作规程（变电所部分）》（DL 5009.3—1997 |  |  |
| 1 | 3.1.3 施工单位的各级领导和工程技术人员必须熟悉并严格遵守本规程；施工人员必须熟悉和严格遵守本规程的有关规定并经考试合格方可上岗。 |  | 施工单位的各级领导和工程技术人员必须熟悉本规程施工人员必须熟悉本规程的有关规定，并经考试合格后上岗。 |  | 安全教育培训 记录 |
| 2 | 3.1.4 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时，必须制定相应的安全技术措施，经总工程师批准后执行。 |  | 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时，必须制定相应的安全技术措施。经总工程师批准后执行 |  | 四新”安全技 术措施 |
| 3 | 3.1.5 从事特种作业或第二工种的作业，必须按该工程的有关规定，经培训、考试合格并取得合格证，方可上岗。 |  | 特种作业或第二工种人员应经培训、考试合格，并持证上岗 |  | 特种作业人员 上岗证书 |
| 4 | 3.2.1.5 施工现场及其周围的悬崖、陡坎、深坑、高压带电区及危险场所等均应设防护设施及警告标志；坑、沟、孔洞等均应铺设与地面平齐的盖板或设可靠的围栏、挡板及警告标志。危险处所夜间应设红灯示警。 |  | 施工现场及危险场所应设置防护设施及警告标志坑、沟、孔洞等处应铺设与地面平齐的盖板或设置可靠的围栏、挡板及警告标志危险处所夜间设红灯示警 |  | 施工安全措施、施工安全检查记录 |
| 5 | 3.2.1.9 进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，穿好工作服，严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋。严禁酒后进入施工现场。 |  | 进入施工现场人员必须正确着装。严禁酒后进入现场 |  | 安全施工措施、施工安全检查记录 |
| 6 | 3.3.2.11 照明、动力分支开关箱，应装设漏电电流动作保护器。 |  | 照明、动力分支开关箱加装漏电保护器 |  | 安全施工措施、施工安全检查记录 |
| 项目部质检员 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师 年 月 日 |  |  |

变电站土建工程强制性条文执行记录表 （续表）

编号：

| 工程名称 |  | 衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 | 单位（子单位）工程名称 |  | 主变压器基础及构支架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  | 地基与基础 | 分项工程名称 |  |  |
| 施工单位 |  | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文规定 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
|  | 执行标准 |  | 《电力建设安全工作规程（变电所部分）》（DL 5009.3—1997） |  |  |
| 1 | 3.3.2.14 电气设备附近应配备适于扑灭电气火灾的消防器材。电气设备发生火灾时，应首先切断电源。 |  | 配备配备扑灭电气火灾的消防器材 | 施工安全检查记录 |  |
|  |  |  | 发生火灾首先切断电源 | 施工安全措施 |  |
| 2 | 3.4.1.5 在易燃、易爆区周围动用明火，必须办理动火工作票，经有关部门批准，后采取相应措施后方可进行。 |  | 办理动火工作票，经有关部门批准。 | 施工安全措施、动火工作票、安全施工作业票 |  |
|  |  |  | 采取防护措施 |  |  |
| 3 | 3.4.1.9 施工单位存放炸药、雷管，必须得到当地公安部门的许可，并分别存放在专用仓库内，指派专人负责保管，严格领、退料制度。 |  | 存放炸药、雷管，必须得到当地公安门的许可 | 爆破物品管理制度、管理台账 |  |
|  |  |  | 专用仓库分别存放，专人负责保管，严格领、退料 |  |  |
| 4 | 3.9.1.5 进行焊接或切割工作，必须经常检查并注意工作地点周围的安全状态，有危及安全的情况时，必须采取防护措施。 |  | 检查工作地点周围的安全状态，采取防护措施 | 安全施工作业票、施工安全措施 |  |
| 5 | 3.9.1.7 严禁在储存或加工易燃、易爆物品的场所周围10m范围内进行焊接或切割工作。 |  | 易燃易爆品10m范围内禁止切割或焊接工作 | 施工安全检查记录、施工安全措施 |  |
| 6 | 3.9.1.13 焊接或切割工作结束后，必须切断电源或气源，整理好器具，仔细检查工作场所周围及防护设施，确认无起火危险后方可离开。 |  | 焊接或切割工作结束后，检查无起火危险后方可离开 | 施工安全检查记录、施工安全措施 |  |
| 项目部质检员 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师 年 月 日 |  |  |

变电站土建工程强制性条文执行记录表 （续表）

编号：

| 工程名称 |  | 衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 | 单位（子单位）工程名称 |  | 主变压器基础及构支架 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  | 地基与基础 | 分项工程名称 |  |  |
| 施工单位 |  | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文规定 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
|  | 执行标准 |  | 《电力建设安全工作规程（变电所部分）》（DL 5009.3—1997） |  |  |
| 1 | 3.9.2.3 电焊机的外壳必须可靠接地或接零。接地时其接地电阻不得大于4Ω。不得多台串联接地。 |  | 电焊机外壳可靠接地或接零，不得多台串联接地 | 施工安全检查记录、施工安全措施 |  |
|  |  |  | 接地电阻不得大于4Ω |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 项目部质检 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师 年 月 日 |  |  |

（完）