编号：ZHJL-LH07

隆基航天基地5GW单晶电池生产厂11.5兆瓦屋面分布式光伏发电项目

见证取样制度

常州正衡电力工程监理有限公司

2020年10月

批    准：____________

审    核：____________

编    写：____________

目  录

目  录	3

一、工程概况	5

二、施工内容	5

三、见证取样和送检人员资质、岗位职责、要求	5

四、见证取样内容、数量、方法、检测项目	7

送检取样制度

- 一、工程概况

1、工程规模

本工程位于长安区韦曲街道枣新路，隆基航天基地5GW单晶电池生产厂厂房屋顶。在隆基航天基地5GW单晶电池生产厂4个区域，分别位于16A厂房、1A厂房、2A厂房及22#厂房（22-1、4、5、6、7#厂房），共计利用8栋厂房的彩钢瓦屋面铺设光伏组件，共布置24376块450Wp单晶硅组件，尺寸为2094*1038*35mm。总装机容量为10.9692MWp。项目共有2个并网点，均为10kV并网，接入厂区配电室10kV母线，运行模式为“自发自用，余电上网”。

本工程光伏总装机容量为10.9692MWp，共布置24376块450Wp单晶硅组件。每20块或16块光伏组件构成1路光伏组串，18串或19串光伏组串接入1台组串式逆变器，逆变器逆变成交流电后，经升压变压器升压至10kV，两个并网点分别以1回集电线路接入新建10kV预制舱进线柜，再分别以1回出线接入厂房配电室10kV母线。

本工程共分为两个发电单元，均为10kV并网。1#发电单元接入16A#3配电室，装机容量约为5.24MW，设三台1000kVA及一台1600kVA 升压变压器，通过1#并网点（16A#3 配电室10kV母线）并网。2#发电单元接入1A#1 配电室，装机容量约为5.73MW，设三台1000kVA及一台1600kVA变压器，通过2#并网点（1A#1配电室10kV母线）并网。

距离厂房最近的10kV接入点即为隆基航天基地5GW单晶电池生产厂专用110kV变电站供出的10kV母线。110kV隆基航天变电站由110kV慧谷变供电，现有110kV移动变1台，容量50MVA，10kV单母接线，现有7条10kV出线。

- 二、施工内容

## 1.施工内容

1.1光伏组件的安装（含接线）。

1.2光伏专用夹具（支架）及导轨安装。

1.3汇流箱及逆变器（含逆变器房）安装。

1.4光伏专用电缆、直流电缆、低压动力电缆、高压电缆、光缆及其他通讯电缆的敷设（含电缆头制作）。

1.5高低压开关柜、升压变压器安装。

1.6电缆桥架、电气保护管安装。

1.7防雷、电气设备接地材料的安装。

1.8电气防火堵料的施工。

1.9电气设备、线路调试。

1.10清洗设施安装。

1.11光伏电站监控、通讯及系统集成。

- 三、见证取样和送检人员资质、岗位职责、要求

- 1、见证取样和送检人员资质

- ①.见证人员：由建设单位或监理单位具备建筑施工试验知识

- 的专业技术人员担任，并应有建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项目工程的质量监督机构。

- ②.取样人员：由施工单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任。

- ③.送检人员：由监理单位见证人员和施工单位取样人员担任。2、见证取样和送检人员岗位职责

- ①. 见证取样和送检人员要有高度的责任心，对所见证取样的样品及送检样品的真实性要负责。

- ②.取样过程见证人员要全过程旁站。

- ③.见证施工单位取样人员按规范要求进行取样。

- ④.对已取样品做好表示、封存并送检。

- ⑤.认真填写“见证取样记录”，并在该项工作完成后，将“见证取样记录”交信息管理人员归档。

- 3、见证取样和送检要求

- ①.见证实验室必须通过省(或省以上)技术监督局对计量(CMA)和质量(CMC)认证，并且有省(或省以上)质监部门颁发的乙级(含乙级)以上试验检测资质证书的实验室。

- ②.见证人员必须持有见证取样资格证，见证人对见证样品的代表性、真实性负责。

- ③.事样或其包装上应做出标识、封志。标识和封应标明样品名称、样品数量、工程名称、取样部位、取样日期，并有取样人和见证人签字。

- ④.承担有见证试验的实验室，在检查确认样品上的见证标识、封志无误后方可进行试验，否则有权拒绝试验。

- ⑤.见证实验报告单必须有见证人签字盖章，而且加盖“见证试验”专用章。

- 四、见证取样内容、数量、方法、检测项目

- 1、见证取样的内容及范围

- (1)、按施工规范、技术标准的规定，对进场的主要原材料按批按量100%见证取样和送检，依据本工程施工图纸及承包单位编制并经批准的《施工组织设计》，需见证取样的主要材料有：混凝土试块、钢筋原材料、钢筋焊接、钢筋机械连接、钢材等。

- (2)、依据相关规定，对下列试块、试件和材料必须实行见证取样和送检：

- ①.用于承重结构的混凝土试块。

- ②.用于承重墙体的砌筑砂浆试块。

- ③.用于承重结构的钢筋及连接接头试件。

- ④.用于承重墙的砖和小型试块。

- ⑤.用于拌制混凝土和砂浆的水泥。

- ⑥.地下、屋面、厕浴间使用的防水卷材。

- ⑦.钢结构原材料、高强度连接副、螺栓、高强度大六角螺栓连接副、防火涂料、涂装。

- ⑧.幕墙工程的玻璃、隔热型材、硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、铝型复合板、干挂石材等。

- ⑨.国家规定必须实行见证取样和送检的试块、试件及材料。

- 2、见证取样及送检的数量

- ⑴、工地自建实验室或送本单位实验室

- ①.按施工规范、技术标准的规定：对所有进场的原材料按批按量100%见证取样后送工地实验室或承包单位实验室检验。

- ②.其中30%送第三方检测，按《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，第五条：涉及结构安全的试块、试件及材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定取样数量的30%。

- ⑵、与承包单位无关联的第三方实验室

- ①. 按施工规范、技术标准的规定：对所有进场的原材料按批按量100%见证取样后送经认定的第三方实验室检验。

- ⑶、见证取样及送监数量：本工程见证取样送检100%.

- 见证取样程序

- 见证取样与送检程序

材料/构配件进场

钢材焊接、钢筋机械连接试件

承包单位

外观自检合格

砂浆、混凝土试块

承包单位通知

监理见证取样

封样、送检

试验

承包单位填报

“物质进场报验单”

合格

不合格

填写见证取样送检记录

材料

合格证、资质证件

1、原材料/构配件按规范要求：按批按量取样；

2、试件按试验项目及标准：按长度和数量取样；

3、试块按等级及规范：按组取样。(详见：见证取样与送检一览表)

签字

同意使用

原材料/构配件退场

退场

试件

加倍抽取试验

试块

抽取复试

合格

合格