旁站监理记录表

表号： DJS-B12

工程名称：泰安泰广东平16MW分布式屋顶光伏发电项目     编号：

| 日期及气候：2015.11.13 晴 | 工程地点：东顺厂区配电房 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：墙柱混凝土浇筑 |  |
| 旁站监理开始时间：13:00 | 旁站监理结束时间：16:00 |
| 施工情况：施工人员15人； 施工机械：50振捣棒，机动三轮车，铁锹，溜槽； 采用商品混凝土，等级C30. |  |
| 监理情况：1.施工人员到位，混凝土工10人，木工5人；2.质检员到岗；3.施工机械良好；4.振捣方法：紧插慢拔，振捣点位布置呈梅花型，振捣间距不大于500mm;5.模板支撑牢固，未发现涨模，跑模现象。 |  |
| 发现问题： 无 |  |
| 处理意见： 无 |  |
| 备注： |  |
| 项目部： 质检员： 年 月 日 | 项目监理部： 旁站监理人员： 年 月 日 |

本表由项目监理部填写，项目监理部存  份