旁站监理记录表

表号： DJS-B12

工程名称：泰安泰广东平16MW分布式屋顶光伏发电项目     编号：

| 日期及气候：2015.12.29 | 工程地点：东顺厂配电房区域 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：电缆沟回填 |  |
| 旁站监理开始时间：13:00 | 旁站监理结束时间：15:00 |
| 施工情况：由施工队队长在现场做施工技术交底，落实安全措施。准备测量的工器具，进行人员分工。然后开始工作。选择卷尺一把、图纸一份、ZC25—4型绝缘电阻表。 1）检查线缆沟的开挖大小；2）检查电缆的外壳是否完好； 3）检查回填的方式 ； 4）检查电缆绝缘。 |  |
| 监理情况：监理现场进行旁站，检测结果如下： - 线缆沟大小符合图纸要求。 - 线缆外部无明显的破损。 - 回填采用了先在电缆上填沙，在用红砖平铺，后在回填，符合图纸设计要求。 - 所有电缆绝缘测试符合要求。 |  |
| 发现问题： 无 |  |
| 处理意见： 无 |  |
| 备注： |  |
| 项目部： 质检员： 年 月 日 | 项目监理部： 旁站监理人员： 年 月 日 |

本表由项目监理部填写，项目监理部存  份