旁站监理记录表

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目    编号：WFGF-JLPZ- 003

| 日期及气候：2015年11月28日 | 工程地点：潍坊市昌邑市滨海经济开发区35KV开关站施工现场 |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35KV开关站SVG室垫层混凝土浇筑 |  |  |
| 旁站监理开始时间：2015.11.28 13:00 | 旁站监理结束时间：2015.11.28 15:00 |  |
| 施工情况： 准备：1、施工负责人山东电力建设第三工程公司王文胜，施工人员15人。2、主要设备：1台混凝土搅拌机、1台推土机、木抹子、小车、铁锹；3、砼强度等级C25防腐商品砼。 施工工艺：基层处理→招标高、弹水平控制线→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→铺设混凝土→抹平→保养 |  |  |
| 监理情况： 1、施工前对班组进行安全技术交底；2、控制轴线情况，检查施工方人料机准备情况；3、混凝土浇筑时要求施工方按混凝土施工方案组织施工，管理人员到位；4、检验到场混凝土的配合比；5、做好试块制作旁站监督工作,要求制作人员持证上岗，本次混凝土试块现场取样2组，并促施工单位做好试块养护工作。 |  |  |
| 发现问题：无 |  |  |
| 处理意见：无 |  |  |
| 备 注： |  |  |
| 施工项目部：山东电力建设第三工程公司 质 检 员： 日 期： 年 月 日 |  | 监理项目部常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注  本表由监理项目部填写，监理项目部存1份。