旁站监理记录表

工程名称：图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目                编号：JZLB8-015

| 日期及气候：2016、6、1 晴 18--35℃ |  | 工程地点：项目开关站施工工现场 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：室外电缆沟、设备基础混凝土浇筑 |  |  |  |
| 旁站监理开始时间：2016、6、1、下午 16:10 |  |  | 旁站监理结束时间：2016、6、1下午19：50 |
| 施工情况： 现场施工人数8人，采用C25商砼，一台混凝土泵车，1台振动棒，一台500KW发电机，室外电缆沟 一次浇筑完成，设备基础由于较高，分两次进行浇筑。 |  |  |  |
| 监理情况： 对支模尺寸及牢固性进行检查，对C25商砼的出厂检测报告进行确认，对试块的制作过程及编号进行 监督，对预埋件的尺寸进行复核，对整个浇筑过程进行监督。 |  |  |  |
| 发现问题： 整个浇筑过程顺利，没有发生异常问题。 |  |  |  |
| 处理意见： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |
| 施工项目部： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 监理项目部： 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |  |  |

注  本表由监理项目部填写，监理项目部存  1  份。