旁站监理记录表

工程名称：图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目                  编号：JZLB8-025

| 日期及气候：2016、6、22 多云 22--33℃ |  | 工程地点：电缆井施工现场 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：35KV电缆中间接头制作 |  |  |  |
| 旁站监理开始时间：2016、6、22、下午 15:10 |  |  | 旁站监理结束时间：2016、6、22下午18：30 |
| 施工情况： 现场施工人数2人，一台液压钳，一套液化气加热设备及常用电工工具。 |  |  |  |
| 监理情况： - 1 对电缆井工作环境进行检查，无明显粉尘，空气湿度不大于75%； - 2 对施工人员的相关证书进行核实； - 3 对压接钳的型号进行确认，满足施工需要； - 4 对电缆中间接头的型号及出厂合格证进行确认； - 5 确认电缆头干燥、清洁； - 6 确认电缆头的相序，并有明显相序标识； - 7 对电缆中间接头的制作程序及制作工艺进行监督； - 8 确认电缆摆放时，中间接头没有受力。 |  |  |  |
| 发现问题： |  |  |  |
| 处理意见： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |
| 施工项目部： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 监理项目部： 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |  |  |

注  本表由监理项目部填写，监理项目部存  1  份。