旁站监理记录表

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目     编号:GFDZJBKPZ-13

| 日期及气候：2016.05.09 多云2-19℃ |  | 施工地点：光伏区4#5#方阵 |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：光伏区4#5#方阵桩基础浇筑 |  |  |
| 旁站监理开始时间：2016.05.09 08：10 |  | 旁站监理结束时间：2016.05.09 19：50 |
| 施工情况：本次施工的是光伏支架基础C30的混凝土浇筑。 1、机悈：铲车9辆，灌车8辆，发电机6台，振动棒6台。 2、人员：质检员1人，技术员1人，安全员1人，混凝土工70人。 3、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |  |
| 监理情况： 8：10分混凝土浇筑开始，强调螺栓的保护，进行塌落度测量为169mm，浇筑到下午16:50进行第二次塌落度测量为174mm，对混泥土的配合比进行确认，浇筑正常。 |  |  |
| 发现问题：无 |  |  |
| 处理意见：无 |  |  |
| 备注（包括处理结果）： 无 |  |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |  |