梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目

储能电站+建筑工程交付使用前+储能单元启动前质量监督检查

质 量 评 估 报 告

批准：                   年   月   日

审核：                   年   月   日

编制：                   年   月   日

常州正衡电力工程监理有限公司

梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目

监理项目部

- 2024年01月

目  录

一、工程概况	1

二、参建单位	1

三、工程质量目标	2

四、质量评估范围	2

五、质量评估依据	2

六、施工过程质量控制综述	4

七、工程质量监理控制概述	4

八、检验批、分项、分部工程和单位工程质量核查情况	5

九、工程质量评估结论	6

- 工程概况

1、工程名称：梅州综合100MW/200MWh独立储能项目

- 2、工程规模：

梅州综合100MW/200MWh独立储能项目由梅州市中国电建集团贵州工程有限公司EPC总包。储能项目位于梅州市梅县区畲江镇综合保税区内，场地西边为空地，东侧、北侧及南侧为市政规划道路，交通便利。场址中心位置坐标为东经115.987251、北纬24.003119，海拔107.5米。占地总面积22179平米。

本项目储能直流侧由19套10.031MWh+1套9.195MWh电池仓组成，采用20套5MWPCS升压成套设备接至35KV，容量为100MW/200MWh，新建一座110KV变电站，110KV配电采用单母线接线。采用电缆出线1回路，由梅州综保区储能项目升压站采用单回路接入220KV畲江站。形成单回综保区储能项目-畲江站110KV线路。设置1回主变进线，安装1台100KVA有载调压变压器，线路总长1.2公里。

（1）110kV变电站部分：

1）建设1台容量为100000KVA有载调压变压器，变压器型号；SZ20-10000/110，为三相平衡绕组有载调压变压器，户外油浸式，自冷，电压及分接范围

2）110kV配电采用单母线接线；

3）采用电缆出线1回路，由梅州综合保税区储能项目升压站接入220KV畲江站。形成单回综保区储能项目到畲江站110KV线路总长1.2公里。

4）升压区域有1台100MVA主变压器、1套110KV为外GIS设备、SVG无功补偿装置、35KV接地变等一次设备，以及电气控制、测量、信号、继电保护、安全自动装置等二次设备组成

站内建（构）筑物主要有综合楼、水泵房、事故油池、以及主变压基础、电气预制舱基础、SVG基础、GIS基础、独立避雷针基础等组成。本项目新建1回110KV电缆送出线路接入220KV畲江变电站。

（2）锂电池储能部分：

该项目前容量为100MW/200MWh，由20套（40只磷酸铁锂储能蓄电池舱）5MWPCS升压成套设备接至35KV。通过4回线路分别接入储能110kV升压站35kV开关柜。通过4回线路分别接入储能110kV升压站35kV开关柜。

- 二、参建单位

- 建设管理单位：梅州市睿储新能源有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位：中国轻工业广州工程有限公司

总包单位：中国电建集团贵州工程有限公司

勘察单位：广州市建邦地质勘察技术有限公司

施工单位：

- 三、工程质量目标

- 达到国家和现行工程质量验收合格等级；建立健全工程质量保证体系。实现110kV升压站启动带电一次成功，满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求, 工程合格率100%，其中：单位工程合格率100%，分部分项工程合格率100%。

- 四、质量评估范围

- 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目建设工程的储能电站本体、110kV升压站、外送线路、对侧间隔改造的土建工程、电气安装调试工程。

- 五、质量评估依据

- 根据工程监理合同承担本项目的工程监理工作。依据国家现行法律法规及地方法律法规、国家电网公司及其他相关单位制定的施工规范要求，对本工程施工质量进行评估。

- 评估规范、条文为：

《中华人民共和国建筑法》（主席令2019第29号）

《建设工程质量管理条例》（中华人民国务院令第279号）

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）

《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013

《电力建设工程监理规范》DL/T 5434-2021

《电力建设施工技术规范  第1部分：土建结构工程》DL/T 5190.1-2022

《电力建设施工质量验收规程  第1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021

《电力建设土建工程施工技术检验规范》DL/T 5710-2014

《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021

《砌体结构通用规范》GB 55007-2021

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015

《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2020

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202-2018

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

《屋面工程质量验收规范》GB 50207- 2012

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2018

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010

《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617-2010

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2020

《电力工程施工测量技术规范》DL/T 5578-2020

《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1-17-2018

《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规程》GB 50147-2010

《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GB 50148-2010

《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》GB 50149-20I0

《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150-2016

《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2018

《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016

《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012

《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》GB 50254-2014

《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007

《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW 10248-2016

《电池储能功率控制系统 变流器技术规范》NB/T 31016-2019

《电化学储能系统接入电网测试规范》 GB/T  36548-2018

《电化学储能电站用锂离子电池技术规范》NB/T  42091-2016

《电力储能用锂离子电池》GB/T 36276-2018

《电化学储能电站运行指标及评价》GB/T 36549-2018

《电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范》GB/T 34131-2017

《电化学储能系统储能变流器技术规范》GB/T 34120-2017

《电化学储能系统接入配电网测试规程》NB/T 33016-2014

《电化学储能系统接入配电网运行控制规范》NB/T 33014-2014

《电化学储能系统接入配电网技术规定》NB/T 33015-2014

《电化学储能系统接入电网技术规定》GB/T 36547-2018

国家电网公司《十八项电网重大反事故措施》(2018)979号

设计院提供的施工图纸、施工图会审文件

# 六、施工过程质量控制综述

项目监理部对工程质量的监控是严格按照创优质工程标准实施，高起步、严要求，力求精品的质量目标进行控制的。在具体工作过程中，监理部工作人员严格以“公正、独立、自主地，严格监理热情服务”的原则开展监理工作，并按《监理规划》与《监理实施细则》，《监理工作制度》履行自己的工作职责，认真执行施工前查验原材料出厂合格证、质量证明书、质量体系认证、安全生产许可证及见证取样送校实验（检验）的质量控制制度。

施工中严把各种检验手续、方法、制度，施工后严格验收制度，认真对施工组织设计、各专业施工方案分部和重要分项工作技术措施和作业指导书审核，发现问题及时要求施工单位整改，决不放过一丝质量隐患。每分项工程、分部工程、隐蔽工程、原材料进场都留有影像资料。

# 七、工程质量监理控制概述

项目监理机构在施工过程中，严格执行国家的有关法律、法规、强制性标准、强制性条文和设计文件，严格执行工程报验制度、建筑材料进场检验制度、见证取样制度等；采取巡视、旁站、平行检查等监督方式，发现问题及时以“口头”或“书面”的形式向施工单位指正且跟踪整改全过程；每周主持召开“工程监理例会”，协调、落实工程中所存在的问题。监理具体控制如下：

1、进度控制

以项目建设进度目标和合同工期为依据，实施进度控制。

①审批和检查施工进度的落实情况（周进度、总进度），结合实际，提出意见，并督促其修改和执行，确保冬季施工规范要求。

②通过日常协调和周例会，检查进度，分析原因，适时纠偏，调整计划，狠抓落实；

③帮助施工单位查找和分析影响进度的原因，监督施工单位按建设单位要求的工程进度计划实施，监督施工单位有针对性因不同天气施工制订改善措施。

2、质量控制：执行百年大计、质量第一的原则，一切服从质量需要。

（1）施工前质量的预控

① 施工单位资质、技术责任制、工程管理人员组成及上岗资格、特殊工种人员上岗资格、技术交底管理制度（技技术交底底、公司级交底、工地级交底、班组级交底），质量管理体系的落实。

② 施工组织设计及专项施工方案的审查及提出切合本工程实际的建设性意见。

③ 现场施工准备的质量控制（含人员、材料、设备、检测检验实验室、仪器、临建设施、临电设施、机具、机械）。

④ 组织监理人员认真审阅施工图纸等设计文件，搜集施工图或说明书中所涉及的各种标准、图册、规范、规程等。同时，督促承包单位认真做好审核及图纸核对工作，对于图纸上所存在的问题，要求承包单位以书面的形式提出，在设计单位以书面形式进行解释或确认后方准许施工。

（2）施工过程质量控制

在施工全过程，监理按检验程序严把质量关；

a.把好工程材料质量检验关，签认材料报验单，杜绝不合格品用于工程。

b.对重要分部工程，严格把关，通过验收，指令性文件、旁站等措施进行监理。

c.把好施工过程的质量检查验收关，监理采取旁站、巡查和抽检相结合的方式，从工序、分项和隐蔽检查等基础抓起，发现质量问题、及时指出、督促施工单位整改，本着“严格控制检验批质量，以确保分项工程质量；严格控制分项工程质量，以确保分部工程质量；严格控制分部工程质量，以确保单位工程质量”的程序进行质量控制。

3、安全文明施工

项目监理部自始至终十分重视安全生产及文明施工，平时反复强调安全为本的方针，针对现场安全文明方面的不良苗头及时督促整改。特别强调运输安全，高空作业安全，外脚手架及承重支架安全，规范施工机械操作及施工用电安全。在主体施工过程中，通过全体工程管理人员的努力，没有发生一起施工安全事故。

# 八、检验批、分项、分部工程和单位工程质量核查情况

1、任何一检验批工程完工后，都要进行质量检测，验收检测在项目部内部，分两级进行，“施工自检”主要由各工程队实施，项目经理部派人指导和监督；“复检”和“抽检”由项目经理部实施。

2、分项工程由监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人等进行验收。分项工程的验收在检验批的基础上进行。

3、分部工程由监理工程师组织施工单位项目、技术、质量负责人等进行验收。 单位工程完工后，项目部及时自行组织检查评定，并及时向业主上报单位工程验收报告。业主根据上报的单位工程验收报告，组织施工、设计、监理进行单位工程验收和单位工程观感质量评定。

# 4、工程验收统计

|  | 单位工程 |  |  | 分部工程 |  |  | 分项工程 |  |  | 检验批 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 划分 | 已完成 | 合格率 | 划分 | 已完成 | 合格率 | 划分 | 已完成 | 合格率 | 划分 | 已完成 | 合格率 |
| 土建 | 1 | 1 | 100% | 21 | 21 | 100% | 147 | 147 | 100% | 186 | 186 | 100% |
| 电气 | 1 | 1 | 100% | 32 | 32 | 100% | 79 | 79 | 100% | / | / | / |

本工程共计53个分部工程、226个分项工程，均验收合格，合格率100%。质量资料完整、齐全，功能和抽样结果均合格，观感质量较好。

# 九、工程质量评估结论

单位工程质量的核查评估工作均在施工项目部自行检查评定合格的基础上进行，施工项目部及时向监理项目部提交《工程竣工报验申请表》，总监理工程师收到工程竣工报验申请后，组织专业监理工程师对工程质量严格进行检查、初检，并且对施工项目部报送的竣工资料认真进行核查，对工程实物和资料上存在的问题，提出限期整改要求、通过整改复查得出以下结论：

各分部的各种工程质量控制资料齐全、有效，符合要求。

各分部安全和功能检验资料核查齐全，各主要使用功能抽查合格。

感观质量评价：良好。

质量评估结论：合格。