JAQ2

安全旁站监理记录表

工程名称：中设国联乐平20MWp分布式光伏并网发电项目               编号：001

| 日期及气候：2015.8.14 晴 | 工程地点：乐平市礼林镇桥头丘社区 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：1#箱逆变基础 |  |
| 旁站监理开始时间： 8:00-12:00 | 旁站监理结束时间： 14：00-17:00 |
| 施工情况： 准备：1、施工单位安全员及施工人员。 2、主要设备：资料齐全的汽车起重机一辆，吊车专用吊带两根，安全警示带65米。 施工过程：1、2015.8.14期间，逆变器、箱变到货后，吊车驾驶员把吊车停到相应基础侧方，检查吊车各项性能符合汽车起重机规范要求后启动吊车支点，施工人员佩戴安全帽拉好安全警示带，现场指挥人员到位及配备对讲机，吊车驾驶员启动吊车吊臂到位后放下吊钩，施工人员把吊车专用吊带两根用于固定相应电气设备，把吊带可靠挂于吊车吊钩上，指挥人员用对讲机指挥吊车把设备吊到相应位置。 |  |
| 监理情况： 1、施工前检查吊车设备定期检测报告和驾驶人员资质符合规范要求。 2、检查施工单位资质，施工人员资质符合要求。 3、检查施工人员安全技术交底符合规范要求。 4、配合吊车驾驶人员检查吊车各项技术指标符合规范要求。 5、检查吊装场地和安全警示带设置符合规范要求。 6、检查施工人员安全劳保用品佩戴符合规范要求。 7、检查吊带，叉车，及其他吊装设备和材料符合要求。 8、检查屋面当日组件吊装整个施工过程符合规范要求。 |  |
| 发现问题：由于在厂区施工其他人员较多，禁区和吊车吊臂下有时会有人员走动 |  |
| 处理意见：要求施工人员严格执行“十不吊”各项规定，检查符合规范要求后开始施工。 |  |
| 备 注： |  |
| 监理项目部： 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |  |

注  本表由监理项目部填写，监理项目部存    份。