安全旁站监理记录表

工程名称：珠海市特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目         编号：ZHJL-TLTPZ-003

| 现场工作内容 |  | 屋面组件吊装 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业地点 |  | 南特厂区内 |  |  |
| 作业项目 主要危险分析 |  | - 机械伤害 - 高处坠落 3、物体打击 |  |  |
| 施工现场安全文明施工评价 | 组织 管理 | - 施工方案已审批，方案满足施工要求。 - 施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 - 施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底。 |  |  |
|  | 平面 布置 | - 工作区 周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 - 吊装区域与其他区域之间用警示带进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 - 吊车就位于 大车间东 侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。 |  |  |
|  | 安全 措施 | - 编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、组件吊装时所用的吊带、吊钩在吊点处都有安全防护措施。 3、吊装过程中严格遵守登高作业人员要求外，还要时刻防止组件吊移时将其撞倒。 4、作业屋面临边1.5米不许站人并拉好警示带。 - 5、采光带用木板覆盖防止组件分散人员踩空。 |  |  |
| 现场主要问题 | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： - 采光带没有及时覆盖木板 - 组件分散不及时 |  | 监理有关措 施 | 监理指令： 现场要求施工方立即进行整改，确保施工安全。 |
|  | 整改结果： 已按监理指令整改合格。 |  |  | 复查意见： 经复查，安全隐患已消除，满足施工要求。 |
| 旁站时间 | 开始 | 2020年 9 月 1 日 7 时 20 分 | 对应作 业 | 开始前人、机、料、法、环良好。 |
|  | 结束 | 2020年 9 月 1 日 11 时 35 分 |  | 作业完成后“工完、料净、场地清”。 |

旁站监理人员（签名）：                                   作业负责人（签名）：